B6x

BLE芯片使用指南

V1.0.0

©2022

免责声明：具体实施的描述只是为了说明问题，实际的硬件实施可能有所不同。

版本记录

| 版本 | 日期 | 修订者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2023.02.01 | Wanghailong | 初版 |

目录

1. 系统概述	1

1.1 概述	1

1.1.1 特性	1

1.2 系统地址映射	3

1.3 系统框图	4

1.4 端口定义与复用信号	4

1.5 中断嵌套向量定义	6

1.5.1 中断优先级	6

1.5.2 中断向量分配	6

1.6 事件唤醒	8

2. 系统配置控制器(SYSCFG)	9

2.1 概述	9

2.2 寄存器映射	9

2.2.1 系统备份寄存器(sys_backup0)	9

3. IO功能复用控制(CSC)	10

3.1 概述	10

3.2 功能联接	10

3.3 寄存器映射	10

3.3.1 CSC输出控制寄存器映射	10

3.3.2 CSC输入控制寄存器映射	12

3.3.3 CSC控制寄存器映射	12

3.4 寄存器说明	14

3.4.1 CSC寄存器	14

3.4.2 CSC控制寄存器	14

3.5 CSC功能选择定义	16

4. 串行外设接口(SPIM)	17

4.1 概述	17

4.2 寄存器映射	17

4.3 寄存器说明	17

4.3.1 接收寄存器(rx_data)	17

4.3.2 发送寄存器(tx_data)	18

4.3.3 启动寄存器(txrx_bgn)	18

4.3.4 控制寄存器(ctrl)	18

4.3.5 清除寄存器(status_clr)	19

4.3.6 状态寄存器(status)	20

4.3.7 数据长度寄存器(dat_len)	20

5. 串行外设接口(SPIS)	21

5.1 概述	21

5.2 寄存器映射	21

5.3 寄存器说明	21

5.3.1 控制寄存器(ctrl)	21

5.3.2 状态寄存器(status)	22

5.3.3 清除寄存器(info_clr)	23

5.3.4 发送寄存器(tx_data)	23

5.3.5 接收寄存器(rx_data)	24

6. 通用 I/O（GPIO）	25

6.1 概述	25

6.2 结构框图	25

6.3 寄存器映射	25

6.4 寄存器说明	26

6.4.1 IO数据设置寄存器(dat_set)	26

6.4.2 IO数据清除寄存器(dat_clr)	26

6.4.3 IO数据翻转寄存器(dat_tog)	26

6.4.4 IO数据屏蔽寄存器(dat_msk)	27

6.4.5 IO数据寄存器(dat)	27

6.4.6 IO状态寄存器(pin)	27

6.4.7 IO方向设置寄存器(dir_set)	28

6.4.8 IO方向清除寄存器(dir_clr)	28

6.4.9 IO方向翻转寄存器(dir_tog)	28

6.4.10 IO方向屏蔽寄存器(dir_msk)	29

6.4.11 IO方向寄存器(dir)	29

7. 基本定时器(BASIC TIMER)	30

7.1 概述	30

7.2 结构框图	30

7.3 寄存器映射	31

7.4 寄存器说明	31

7.4.1 控制寄存器1(cr1)	31

7.4.2 控制寄存器2(cr2)	33

7.4.3 中断使能寄存器(ier)	34

7.4.4 中断关闭寄存器(idr)	34

7.4.5 中断有效状态寄存器(ivs)	34

7.4.6 中断有效标志寄存器(rif)	35

7.4.7 中断屏蔽寄存器(ifm)	35

7.4.8 中断状态清除寄存器(icr)	36

7.4.9 事件产生寄存器(egr)	36

7.4.10 计数寄存器(cnt)	37

7.4.11 预分频寄存器(psc)	37

7.4.12 重载寄存器(arr)	37

7.4.13 DMA控制寄存器(dmaen)	38

8. 通用定时器(COMMON TIMER)	39

8.1 概述	39

8.2 结构框图	40

8.3 寄存器映射	40

8.4 寄存器说明	41

8.4.1 控制寄存器1(cr1)	41

8.4.2 控制寄存器2(cr2)	42

8.4.3 从机模式控制寄存器(smcr)	44

8.4.4 中断使能寄存器(ier)	44

8.4.5 中断关闭寄存器(idr)	45

8.4.6 中断有效状态寄存器(ivs)	46

8.4.7 中断有效标志寄存器(rif)	47

8.4.8 中断屏蔽寄存器(ifm)	49

8.4.9 中断状态清除寄存器(icr)	50

8.4.10 事件产生寄存器(egr)	51

8.4.11 捕获/比较模式寄存器1(ccmr1)	52

8.4.12 捕获/比较模式寄存器2(ccmr2)	55

8.4.13 捕获/比较模式使能寄存器(ccer)	57

8.4.14 计数寄存器(cnt)	59

8.4.15 预分频寄存器(psc)	59

8.4.16 重载寄存器(arr)	59

8.4.17 重复计数寄存器(rcr)	60

8.4.18 捕获/比较寄存器1(ccr1)	60

8.4.19 捕获/比较寄存器2(ccr2)	61

8.4.20 捕获/比较寄存器3(ccr3)	61

8.4.21 捕获/比较寄存器4(ccr4)	61

8.4.22 DMA控制寄存器(dmaen)	62

9. 高级定时器(ADVANCED TIMER)	63

9.1 概述	63

9.2 结构框图	63

9.3 寄存器映射	64

9.4 寄存器说明	65

9.4.1 控制寄存器1(cr1)	65

9.4.2 控制寄存器2(cr2)	67

9.4.3 从机模式控制寄存器(smcr)	69

9.4.4 中断使能寄存器(ier)	71

9.4.5 中断关闭寄存器(idr)	72

9.4.6 中断有效状态寄存器(ivs)	73

9.4.7 中断有效标志寄存器(rif)	74

9.4.8 中断屏蔽寄存器(ifm)	75

9.4.9 中断状态清除寄存器(icr)	78

9.4.10 事件产生寄存器(egr)	79

9.4.11 捕获/比较模式寄存器1(ccmr1)	80

9.4.12 捕获/比较模式寄存器2(ccmr2)	83

9.4.13 捕获/比较模式使能寄存器(ccer)	85

9.4.14 计数寄存器(cnt)	87

9.4.15 预分频寄存器(psc)	87

9.4.16 重载寄存器(arr)	87

9.4.17 重复计数寄存器(rcr)	88

9.4.18 捕获/比较寄存器1(ccr1)	88

9.4.19 捕获/比较寄存器2(ccr2)	89

9.4.20 捕获/比较寄存器3(ccr3)	89

9.4.21 捕获/比较寄存器4(ccr4)	90

9.4.22 中断和死线寄存器(bdtr)	90

9.4.23 DMA控制寄存器(dmaen)	91

10. 通用异步收发器(UART)	93

10.1 概述	93

10.2 结构框图	94

10.3 寄存器映射	94

10.4 寄存器说明	95

10.4.1 UART接收寄存器(rbr)	95

10.4.2 UART发送寄存器(tbr)	95

10.4.3 UART波特率控制寄存器(brr)	96

10.4.4 UART线路控制寄存器(lcr)	96

10.4.5 UART模式控制寄存器(mcr)	97

10.4.6 UART控制寄存器(cr)	98

10.4.7 UART接收超时寄存器(rtor)	99

10.4.8 UART管道控制寄存器(fcr)	99

10.4.9 UART状态寄存器(sr)	100

10.4.10 UART中断使能寄存器(ier)	101

10.4.11 UART中断关闭寄存器(idr)	101

10.4.12 UART中断有效状态寄存器(ivs)	102

10.4.13 UART中断标志状态寄存器(rif)	103

10.4.14 UART中断屏蔽寄存器(ifm)	104

10.4.15 UART中断清除寄存器(icr)	105

11. 外部中断/事件控制器(EXTI)	107

11.1 概述	107

11.2 寄存器映射	107

11.3 寄存器说明	108

11.3.1 外部中断使能寄存器(ier)	108

11.3.2 外部中断关闭寄存器(idr)	108

11.3.3 外部中断有效状态寄存器(ivs)	109

11.3.4 外部中断标志状态寄存器(rif)	109

11.3.5 外部中断屏蔽寄存器(ifm)	109

11.3.6 外部中断清除寄存器(icr)	110

11.3.7 外部中断上升沿触发寄存器(rts)	110

11.3.8 外部中断下降沿触发寄存器(fts)	110

11.3.9 外部中断软件触发寄存器(swi)	110

11.3.10 外部中断定时器触发寄存器(adte)	111

11.3.11 外部中断消抖使能寄存器(db)	111

11.3.12 外部中断消抖控制寄存器(dbc)	111

12. 集成内部总线接口(I2C)	113

12.1 概述	113

12.2 寄存器映射	113

12.3 寄存器说明	114

12.3.1 控制设置寄存器(cr_set)	114

12.3.2 控制清除寄存器(cr_clr)	115

12.3.3 状态寄存器(sr)	116

12.3.4 数据寄存器(dr)	117

12.3.5 时钟寄存器(clk)	117

12.3.6 从机0地址寄存器(sadr0)	118

12.3.7 从机0地址屏蔽寄存器(adm0)	118

12.3.8 拓展从机地址寄存器(xsadr)	118

12.3.9 拓展从机地址屏蔽寄存器(xadm)	119

12.3.10 软件复位寄存器(srst)	119

12.3.11 从机1地址寄存器(sadr1)	119

12.3.12 从机1地址屏蔽寄存器(adm1)	120

12.3.13 从机2地址寄存器(sadr2)	120

12.3.14 从机2地址屏蔽寄存器(adm2)	121

12.3.15 从机3地址寄存器(sadr3)	121

12.3.16 从机3地址屏蔽寄存器(adm3)	121

13. 独立看门狗(IWDG)	123

13.1 概述	123

13.2 寄存器映射	123

13.3 寄存器说明	123

13.3.1 计数重载值寄存器(load)	123

13.3.2 当前计数值寄存器(value)	124

13.3.3 控制寄存器(ctrl)	124

13.3.4 中断标志清除寄存器(iniclr)	125

13.3.5 中断标志寄存器(ris)	125

13.3.6 锁存寄存器(lock)	125

系统概述

概述

B6x系列芯片是一款超低功率、高性能和高集成的蓝牙5.2 BLE + 2.4G片上系统芯片，设计用于在 2360MHz 至 2520MHz频段上运行。

B6x系列芯片 采用先进的 CMOS 低漏电工艺制造，具有最高的集成度、最低的功耗、最低的漏电电流和降低 BOM 成本，同时简化了整个系统设计。

特性

- 蓝牙BT 5.2 + 2.4GHz(私有协议) SoC

支持BLE速率：1Mbps、2Mbps

灵敏度-95 dBm @1Mbps BLE 模式

灵敏度-91.5 dBm @2Mbps BLE 模式

发射功率 -40 dBm 至 6 dBm

单端天线输出

集成balun

支持BLE Mesh

- RISC 32位 MCU

高性能 (64MHz)

- SMART 8 通道DMA控制器

- CACHE

CACHE支持范围4KB

- USB

USB1.1 全速达到12Mbps

最大支持5个端点，端点1~4支持同时收发

所有端点的FIFO深度64字节

- 片上存储器

4KB ROM

最大32KB SRAM

SIP 128KB/256KB QSPI FLASH

- 时钟源

支持16MHz晶体振荡器(XTAL)

内部高频RC振荡器(IRC) 16MHz +/- 2%

内部低频RC振荡器的超低功率时钟(RC32K)

内部高频DPLL48M/64M时钟

支持外灌时钟

- 系统时钟(RTC)

采用超低功耗技术运行

由内部超低功耗RC运行

- 看门狗定时器

由内部低功率WDT运行

- 计数器/定时器模块

1路Advanced 16位计数器/定时器(ATMR)

1路Common 16位计数器/定时器(CTMR)

支持4个独立通道，用于输入捕获、输出比较、PWM

1路Basic 16位计数器/定时器(BTMR)

- 外设接口

2路UART，支持RS485/IrDA/ISO7816-3，速率可达3.84Mbps

1路SPI Master，最高速率可达16Mbps

1路SPI Slave，最高速率可达16Mbps

1路I2C总线，可配主/从设备，支持快速模式速率可达400Kbps

- 模拟-数字转换器(ADC)

10位精度，1Mbps ADC，10个输入通道

语音功能，支持8K采样率

- 通用I/O(GPIO)

最大支持20个GPIOs，每个IO都支持中断和唤醒功能

- 电源管理(PMU)

集成 Power-On-Reset (POR)

集成Low-Voltage-Detect (LVD) ，默认电压阈值1.65V

- 电压范围

工作电压 1.8V ~ 5.2V(由芯片型号定义)

- 电流功耗

片上LDO稳压器

44.7uA/MHz(@3.3V with 16M RC)

Deep sleep 模式下，70 uA @3.3V

Power off模式下，2uA @3.3V

BLE/2.4G 模式下，Tx峰值电流7.2mA (@1.8V 0dBm)

BLE/2.4G 模式下，Rx峰值电流10.3mA (@1.8V)

- ESD 4500V

- 工作温度-40℃ ~ 105℃

系统地址映射

图 1-1 系统地址映射

系统中总线以及挂载在总线上的各存储器和外设位段分布(Size只代表预留的位置尺寸，不代表实际大小)。

系统框图

图 1-2 系统框图

端口定义与复用信号

表 1-1端口定义与复用信号

| PIN |  |  |  | NAME | Default | Function 0 | Function 1 | Function 2 | Function 3 | Function Analog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eSOP 8 | SOP 16 | QFN 20 | QFN 32 |  |  | GPIO | CSC | SPECIAL | TIMER | Analog |
|  | 16 |  |  | GND | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  |  | VDD50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 2 | 4 | VDD42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 7 | 3 | 5,9 | VDD33① | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 1 | 5 | 7 | RFP | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 4 | 6 | 10 | RSTn/PA19 | RSTn | PA19 | CSC | -- | -- | -- |
|  |  | 7 | 11 | PA18 | GPIO | PA18 | CSC | -- | CTMR_CH4 | -- |
|  | 5 | 8 | 12 | PA17 | GPIO | PA17 | CSC | -- | CTMR_CH3 | -- |
|  |  | 9 | 13 | PA16 | GPIO | PA16 | CSC | -- | CTMR_CH2 | ANAIO6 |
|  |  |  | 14 | PA15 | GPIO | PA15 | CSC | -- | CTMR_CH1 | ANAIO5 |
|  |  |  | 15 | PA14 | GPIO | PA14 | CSC | -- | ATMR_ETR | ANAIO4 |
|  | 6 | 10 | 16 | PA13 | GPIO | PA13 | CSC | -- | ATMR_CH3N | ANAIO2 |
| 4 |  |  | 17 | PA12 | GPIO | PA12 | CSC | -- | ATMR_CH2N | ANAIO1 |
|  |  |  | 18 | PA11 | GPIO | PA11 | CSC | -- | ATMR_CH1N | ANAIO0 |
|  | 3 | 11 | 19 | PA10 | GPIO | PA10 | CSC | -- | ATMR_CH4P | ANAIO9 |
|  | 2 | 12 | 20 | PA9 | GPIO | PA9 | CSC | -- | ATMR_CH3P | ANAIO8 |
|  | 8 | 13 | 21 | PA8 | GPIO | PA8 | CSC | -- | ATMR_CH2P | ANAIO7 |
| 2 | 9 | 14 | 22 | PA7/DM② | GPIO | PA7 | CSC | -- | ATMR_CH1P | ANAIO6 |
| 3 | 10 | 15 | 23 | PA6/DP③ | GPIO | PA6 | CSC | -- | ATMR_BK | ANAIO5 |
|  |  |  | 24 | PA5 | GPIO | PA5 | CSC | -- | CTMR_CH4 | ANAIO4 |
|  |  |  | 25 | PA4 | GPIO | PA4 | CSC | -- | CTMR_CH3 | ANAIO3 |
|  |  | 16 | 26 | PA3/MICIN | GPIO | PA3 | CSC | -- | CTMR_CH2 | MICIN |
|  |  | 17 | 27 | PA2/MICBIAS④ | GPIO | PA2 | CSC | -- | CTMR_CH1 | ANAIO2 |
|  | 11 | 18 | 28 | PA1/SWDIO | SWDIO | PA1 | CSC | SWDIO | CTMR_ETR | ANAIO1 |
|  | 12 | 19 | 29 | PA0/SWCLK | SWCLK | PA0 | CSC | SWCLK | -- | ANAIO0 |
| 1 | 13 |  | 30 | VDD12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 14 | 20 | 32 | XO16M_O | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 15 | 1 | 1 | XO16M_I | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

- QFN32封装有两个VDD33 PIN：PIN5为VDD33_1，PIN9为VDD33_2，片内VDD33_1与VDD33_2连通

- USB DM功能的PAD与PA7绑定，使用DM功能时，需要将PA7配置为高阻状态

- USB DP功能的PAD与PA6绑定，使用DP功能时，需要将PA6配置为高阻状态

- 语音MICBIAS功能的PAD与PA2绑定，使用MICBIAS功能时，需要将PA2配置为高阻状态

表 1-2 定义说明

| NAME | EXPLANATION |
| --- | --- |
| PA00~PA19 | GPIOs (High Level) |
| SWCLK | Debug Clock Pin |
| SWDIO | Debug Data Pin (High Level) |
| DP | USB Data Positive |
| DM | USB Data Minus |
| MICBIAS | MIC output voltage |
| MICIN | MIC signal input |
| RFP | RF Antenna Posedge |
| XO16M_O | Crystal oscillator 16M Output |
| XO16M_I | Crystal oscillator 16M Input |
| CTMR_CH1~ CTMR_CH4 | 4 Channels Common Timer1 PWC Input / PWM Output |
| ATMR_ETR /CTMR_ETR | Advanced Timer/Common Timer External Trigger |
| ATMR_BK | Advanced Timer1 Break Input |
| ATMR_CH1P~ ATMR_CH4P | 4 Channels Advanced Timer Positive PWC Input / PWM Output |
| CSC | GPIO Function Multiplexing |
| AINIO0~AINIO9 | ADC Input |
| VDD12 | Digital core voltage output 1.2V |
| VDD33 | voltage input 3.3V |
| VDD42 | voltage input 4.2V |
| VDD50 | voltage input 5.0V |

中断嵌套向量定义

中断优先级

中断优先级寄存器(Interrupt Priority Register)每个byte的高2位为有效位，支持4个中断优先级设置。

中断向量分配

中断向量分配如下表所示(可设置的优先级默认为0-同级)：

表 1-1中断向量分配

| 编号 | 优先级 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -- | -- | 保留 |
| 1 | -14 | NMI_IRQn | 不可屏蔽中断 |
| 2 | -13 | HardFault_IRQn | 所有类型的错误 |
| 3 | -- | -- | 保留 |
| 4 | -- | -- | 保留 |
| 5 | -- | -- | 保留 |
| 6 | -- | -- | 保留 |
| 7 | -- | -- | 保留 |
| 8 | -- | -- | 保留 |
| 9 | -- | -- | 保留 |
| 10 | -- | -- | 保留 |
| 11 | -5 | SVCall_IRQn | 通过 SWI 指令调用的系统服务 |
| 12 | -- | -- | 保留 |
| 13 | -- | -- | 保留 |
| 14 | -2 | PendSV_IRQn | 可挂起的系统服务 |
| 15 | -1 | SysTick_ IRQn | 系统定时器 |
| 16 | 可设置 | EXTI_IRQn | 外部端口中断 |
| 17 | 可设置 | IWDT_IRQn | IWDT中断 |
| 18 | 可设置 | BLE_IRQn | BLE中断 |
| 19 | 可设置 | DMAC_IRQn | DMA中断 |
| 20 | 可设置 | BB_LP_IRQn | BB WAKEUP中断 |
| 21 | 可设置 | BTMR_IRQn | BTMR中断 |
| 22 | 可设置 | CTMR_IRQn | CTMR中断 |
| 23 | 可设置 | ATMR_IRQn | ATMR中断 |
| 24 | 可设置 | RTC_IRQn | RTC中断 |
| 25 | 可设置 | I2C_IRQn | I2C中断 |
| 26 | 可设置 | SPIM_IRQn | SPIM中断 |
| 27 | 可设置 | SPIS_IRQn | SPIS中断 |
| 28 | 可设置 | UART1_IRQn | UART1中断 |
| 29 | 可设置 | UART2_IRQn | UART2中断 |
| 30 | 可设置 | AON_PMU_IRQn | AON_PMU中断 |
| 31 | 可设置 | LVD33_IRQn | LVD33保护中断 |
| 32 | 可设置 | BOD12_IRQn | BOD保护中断 |
| 33 | 可设置 | USB_IRQn | USB中断 |
| 34 | 可设置 | USB_SOF_IRQn | USB_SOF中断 |
| 35 | 可设置 | FSHC_IRQn | FSHC中断 |
| 36 | 可设置 | MDM_IRQn | MDM中断 |
| 37 | 可设置 | RF_IRQn | RF中断 |

事件唤醒

微控制器支持事件唤醒机制：通过配置外设的中断控制寄存器使能一个中断，但在NVIC中不使能该中断（可通过设置PRIMASK和BASEPRI来禁止），并将内核的系统控制寄存器中的SEVONPEND位使能以允许中断事件唤醒WFI。当外设中断产生后，芯片从WFI唤醒。芯片唤醒后，软件需要清除相应外设的中断标志位和外设在NVIC中断通道上的挂起位。

表 1-3 事件唤醒源

| 事件唤醒源 | 描述 |
| --- | --- |
| GPIO ALL | 选择任意GPIOAxx作为唤醒源 |
| RTC | RTC中断事件 |
| BLE LPTIM | 蓝牙低功耗定时器 |

系统配置控制器(SYSCFG)

概述

寄存器映射

SYSCFG基地址：0x4000_1000，大小4KB。

表 2-1 寄存器映射(SYSCFG)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS_BACKUP0 | 0x044 | R/W | 只有核电压掉电才能被清零 不受其他复位信号影响 | 0x0000 0000 |

系统备份寄存器(sys_backup0)

表 2-2 系统备份寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | USER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2-3 系统备份寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| USER | 31:16 | 用户自定义 |
| Reserved | 15:0 | 保留 |

IO功能复用控制(CSC)

概述

IO引脚可复用为外设功能端口，例如PWM输出口或UART通信口，每个外设均支持复用到多个引脚上，任意IO端口支持外部中断。

- 可配置为输入或输出

- 输出模式可配置

推挽/开漏

上拉/下拉

- 输入模式

端口浮空

上拉/下拉

模拟端口

- 支持端口输出数据的复位、置位或取反，可按位操作

- 支持复用为外设功能端口

- 输出驱动能力可配置：两种驱动能力选择

- 支持20个外部输入中断、DMA功能

- 支持端口配置写保护功能

功能联接

- 灵活配置，SPI/UART/I2C功能PIN脚可配所有GPIOs

寄存器映射

    - CSC输出控制寄存器映射

CSC基地址：0x4000_2000，大小4KB。

表 3-1 输出控制寄存器映射(CSC)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT_CTRL0 | 0x0000 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[00] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL1 | 0x0004 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[01] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL2 | 0x0008 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[02] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL3 | 0x000C | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[03] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL4 | 0x0010 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[04] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL5 | 0x0014 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[05] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL6 | 0x0018 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[06] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL7 | 0x001C | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[07] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL8 | 0x0020 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[08] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL9 | 0x0024 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[09] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL10 | 0x0028 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[10] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL11 | 0x002C | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[11] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL12 | 0x0030 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[12] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL13 | 0x0034 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[13] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL14 | 0x0038 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[14] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL15 | 0x003C | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[15] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL16 | 0x0040 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[16] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL17 | 0x0044 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[17] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL18 | 0x0048 | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[18] | 0x0000 0000 |
| OUT_CTRL19 | 0x004C | R/W | CSC Pad Control Output Register for PIOA[19] | 0x0000 0000 |

    - CSC输入控制寄存器映射

CSC基地址：0x4000_2000，大小4KB。

表 3-2 输入控制寄存器映射(CSC)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IN_CTRL0 | 0x080 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[00] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL1 | 0x084 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[01] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL2 | 0x088 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[02] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL3 | 0x08C | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[03] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL4 | 0x090 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[04] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL5 | 0x094 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[05] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL6 | 0x098 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[06] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL7 | 0x09C | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[07] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL8 | 0x0A0 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[08] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL9 | 0x0A4 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[09] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL10 | 0x0A8 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[10] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL11 | 0x0AC | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[11] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL12 | 0x0B0 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[12] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL13 | 0x0B4 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[13] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL14 | 0x0B8 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[14] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL15 | 0x0BC | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[15] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL16 | 0x0C0 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[16] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL17 | 0x0C4 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[17] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL18 | 0x0C8 | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[18] | 0x0000 0000 |
| IN_CTRL19 | 0x0CC | R/W | CSC Pad Control Input Register PIOA[19] | 0x0000 0000 |

    - CSC控制寄存器映射

CSC控制基地址：0x4000_2000，大小4KB。

表 3-3 控制寄存器映射(CSC)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIOA00_CTRL | 0x0100 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 00) PIOA[00] | 0x0000 0142 |
| PIOA01_CTRL | 0x0104 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 01) PIOA[01] | 0x0000 0182 |
| PIOA02_CTRL | 0x0108 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 02) PIOA[02] | 0x0000 0000 |
| PIOA03_CTRL | 0x010C | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 03) PIOA[03] | 0x0000 0000 |
| PIOA04_CTRL | 0x0110 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 04) PIOA[04] | 0x0000 0000 |
| PIOA05_CTRL | 0x0114 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 05) PIOA[05] | 0x0000 0000 |
| PIOA06_CTRL | 0x0118 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 06) PIOA[06] | 0x0000 0180 |
| PIOA07_CTRL | 0x011C | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 07) PIOA[07] | 0x0000 0180 |
| PIOA08_CTRL | 0x0120 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 08) PIOA[08] | 0x0000 0000 |
| PIOA09_CTRL | 0x0124 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 09) PIOA[09] | 0x0000 0000 |
| PIOA10_CTRL | 0x0128 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 10) PIOA[10] | 0x0000 0000 |
| PIOA11_CTRL | 0x012C | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 11) PIOA[11] | 0x0000 0000 |
| PIOA12_CTRL | 0x0130 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 12) PIOA[12] | 0x0000 0000 |
| PIOA13_CTRL | 0x0134 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 13) PIOA[13] | 0x0000 0000 |
| PIOA14_CTRL | 0x0138 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 14) PIOA[14] | 0x0000 0000 |
| PIOA15_CTRL | 0x013C | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 15) PIOA[15] | 0x0000 0000 |
| PIOA16_CTRL | 0x0140 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 16) PIOA[16] | 0x0000 0000 |
| PIOA17_CTRL | 0x0144 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 17) PIOA[17] | 0x0000 0000 |
| PIOA18_CTRL | 0x0148 | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 18) PIOA[18] | 0x0000 0000 |
| PIOA19_CTRL | 0x014C | R/W | Pad Control Register (Pad ctrl 19) PIOA[19] | 0x0000 0180 |

寄存器说明

CSC寄存器

表 3-4 输出控制寄存器(out_ctrlxx)

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CSCFOUT_EN | -- |  | CSCFOUT_SEL |  |  |  |  |

表 3-5 输出控制寄存器(out_ctrlxx)定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:6 | 保留 |
| CSCFOUT_EN | 7 | 外设输出功能使能 0：禁用，1：使能 |
| CSCFOUT_SEL | 4:0 | CSC外设输出功能选择 见表：CSC0功能选择定义 |

表 3-6 输入控制寄存器(in_ctrlxx)

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CSCFIN_EN | -- |  | CSCFIN_SEL |  |  |  |  |

表 3-7 输入控制寄存器(in_ctrlxx)定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:6 | 保留 |
| CSCFIN_EN | 7 | 外设输入功能使能 0：禁用，1：使能 |
| CSCFIN_SEL | 4:0 | CSC外设输入功能选择 见表：CSC0功能选择定义 |

CSC控制寄存器

表 3-8 CSC控制寄存器(PIOAxx)

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ODE | AE | CE | IE | PUD |  | DST | -- |  | FSEL |  |  |

表 3-9 CSC控制寄存器(PIOAxx)定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| ODE | 11 | 开漏模式 0：禁用，1：使能 |
| AE | 10 | 模拟功能 0：禁用，1：使能 |
| CE | 9 | 电流源功能 0：禁用，1：使能 |
| IE | 8 | 输入模式使能位 0：禁用，1：使能 |
| PUD | 8:6 | 上下拉模式 0：无上下拉 1：下拉(65K，25℃) 2：上拉(65K，25℃) 3：无上下拉 |
| DST | 5 | IO驱动能力选择 0：3mA 1：6mA (MAX) |
| Reserved | 4:3 | 保留 |
| FSEL | 2:0 | IO映射功能选择寄存器 0 : Function 0 GPIO 1 : Function 1 CSC 2 : Function 3 SPECIAL 3 : Function 4 TIMER ...:保留 |

CSC功能选择定义

表 3-10 1.1 CSC功能选择定义

| 编号 | CSC_OUT | CSC_IN | 功能输出门值 | 功能输入门值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | UART1_TXD(IO) | UART1_TXD(IO) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 1 | UART1_RXD(IO) | UART1_RXD(IO) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 2 | UART2_TXD(IO) | UART2_TXD(IO) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 3 | UART2_RXD(IO) | UART2_RXD(IO) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 4 | I2C_SCL(IO) | I2C0_SCL(IO) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 5 | I2C_SDA(IO) | I2C0_SDA(IO) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 6 | CTMR_CH1(IO) | CTMR_CH1(IO) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 7 | CTMR_CH2(IO) | CTMR_CH2(IO) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 8 | UART1_RTS(O) | UART1_CTS(I) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 9 | UART2_RTS(O) | UART2_CTS(I) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 10 | UART1_SCK(O) | SPIM_MISO(I) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 11 | UART2_SCK(O) | SPIS_CLK(I) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 12 | SPIM_CLK(O) | SPIS_MOSI(I) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 13 | SPIM_MOSI(O) | SPIS_CSN(I) | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 14 | SPIS_MISO(O) | -- | ‘0’,OE Disabled | ‘1’ |
| 15~31 | 保留 |  |  |  |

注：CSC OUT功能配置：CSC->CSC_OUTPUT[pad].CSC_FSEL= func;

CSC  IN功能配置：CSC->CSC_INPUT[func].CSC_FSEL= pad;

pad：IO编号，func：CSC功能编号。

如：

1:配置PA00引脚为UART2的TXD输出功能，则(pad=0, func=2):

CSC->CSC_OUTPUT[0].CSC_FSEL= 2;

2:配置PA01引脚为UART2的RXD输入功能，则(pad=1, func=3):

CSC->CSC_INPUT[3].CSC_FSEL= 1。

串行外设接口(SPIM)

概述

串行外设接口（SPI）是一种同步串行数据通信协议，以全双工模式运行。由一个主设备和一个或多个从设备组成。主服务器提供SPI时钟，从服务器从主服务器接收SPI时钟。主操作或从操作

- 支持串行外设互连（SPI）主协议

- 支持SPI模式0、1、2、3（基于CPOL和CPHA）

- 支持全双工，支持单发或单收，8位数据传输

- 当内核工作频率降低时，SPI主频率速率以相同的比例降低

- 主模式速度可达16Mbps

- 接收和发送各自独立的4个Byte FIFO缓冲区

- 支持 DMA 传输

- 支持传输已完成的中断

- 支持可配置的MSB/LSB数据传输

寄存器映射

SPIM基地址：0x4000_4000，大小4KB。

表 4-1 寄存器映射(SPI)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RX_DATA | 0x000 | R | 接收缓存 | 0x0000 0000 |
| TX_DATA | 0x004 | W | 发送缓存 | 0x0000 0000 |
| TXRX_BGN | 0x008 | W | 在双工模式或仅为RX模式时使用 | 0x0000 0000 |
| CTRL | 0x00C | R/W | 配置寄存器 | 0x0000 0800 |
| STATUS_CLR | 0x010 | W | 状态清除寄存器 | 0x0000 0000 |
| STATUS | 0x014 | R | 状态寄存器 | 0x0000 0021 |
| DAT_LEN | 0x018 | R/W | 数据长度 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

接收寄存器(rx_data)

表 4-2 接收寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | RX_DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4-3 接收寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RX_DATA | 31:0 | 4 Bytes 接收缓存 |

发送寄存器(tx_data)

表 4-4 发送寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | TX_DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4-5 发送寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TX_DATA | 31:0 | 4 Bytes 发送缓存 |

启动寄存器(txrx_bgn)

表 4-6 启动寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | TXRX_BGN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4-7 启动寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TXRX_BGN | 31:0 | 在模块化模式或仅为RX模式时使用 |

控制寄存器(ctrl)

表 4-8 时钟控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPIM_MSB_FST | SPIM_RX_EN | SPIM_TX_EN | SPIM_INT_EN | SPIM_RX_DMA_EN | SPIM__DMA_EN | SPITXM_CPOL | SPIM_CPHA | SPIM_CRAT |  |  |  |

表 4-9 时钟控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| spim_msb_fst | 11 | 1: MSB first 0: LSB first |
| spim_rx_en | 10 | Rx启用 |
| spim_tx_en | 9 | Tx启用 |
| spim_int_en | 8 | 中断启用位 |
| spim_rx_dma_en | 7 | 0: RX作为mcu模式工作 1: RX作为dma模式工作，在配置dma cfg后，将txrx bgn设置为1，以启动dma传输 |
| spim_tx_dma_en | 6 | 0: TX作为mcu模式工作 1: TX作为dma模式工作，在配置dma cfg后，将txrx bgn设置为1，以启动dma传输 |
| spim_cpol | 5 | 时钟极性位 0: SPI_CLK在空闲时为低电平 1: SPI_CLK在空闲时为高电平 |
| spim_cpha | 4 | 时钟相位 0: 在第一个时钟边沿采样数据 1: 在第二个时钟边沿采样数据 |
| spim_crat | 3:0 | 时钟速率选择，系统时钟/2^（crat+1） 支持0-11 |

清除寄存器(status_clr)

表 4-10 清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPIM_CLR_INTF | SPIM_RXDAT_CLR | SPIM_TXDAT_CLR |

表 4-11 清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:3 | 保留 |
| SPIM_CLR_INTF | 2 | 写入1以清除intf状态 |
| SPIM_RXDAT_CLR | 1 | 设置1以清除spi RX fifo状态和内部计数器 |
| SPIM_TXDAT_CLR | 0 | 设置1以清除spi TX fifo状态和内部计数器 |

状态寄存器(status)

表 4-12 状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPIM_BUSY | SPIM_INTF | SPIM_RX_FNUM |  |  | SPIM_RX_FFULL | SPIM_RX_FEMPTY | SPIM_TX_FNUM |  |  | SPIM_TX_FFULL | SPIM_TX_FEMPTY |

表 4-13 状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| SPIM_BUSY | 11 | spim传输信号 0: 空闲 1: 繁忙，tx/rx正在运行 |
| SPIM_INTF | 10 | rx/tx中断标志 |
| SPIM_RX_FNUM | 9:7 | rx fifo中的字节数 |
| SPIM_RX_FFULL | 6 | rx fifo满 |
| SPIM_RX_FEMPTY | 5 | rx fifo空 |
| SPIM_TX_FNUM | 4:2 | tx fifo中的字节数 |
| SPIM_TX_FFULL | 1 | tx fifo满 |
| SPIM_TX_FEMPTY | 0 | tx fifo空 |

数据长度寄存器(dat_len)

表 4-14 数据长度寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAT_LEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4-15 数据长度寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| DAT_LEN | 15:0 | MCU或DMA模式下RX的数据长度 |

串行外设接口(SPIS)

概述

- 支持串行外设互连（SPI）从协议

- 支持SPI模式0、1、2、3（基于CPOL和CPHA）

- 支持全双工，8位数据传输

- 从模式速度可达16Mbps

- 接收和发送各自独立的4个Byte FIFO缓冲区

- 支持 DMA 传输

- 支持传输已完成的中断

- 支持可配置的MSB/LSB数据传输

寄存器映射

SPIS基地址：0x4000_5000，大小4KB。

表 5-1 寄存器映射(SPI)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTRL | 0x000 | R/W | 配置寄存器 | 0x0000 0000 |
| STATUS | 0x004 | R | 状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| INFO_CLR | 0x008 | W | 状态清除寄存器 | 0x0000 0000 |
| TX_DATA | 0x00C | W | 发送缓存 | 0x0000 0000 |
| RX_DATA | 0x010 | R | 接收缓存 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

控制寄存器(ctrl)

表 5-2 时钟控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPIS_OTINT_EN | SPIS_OT_EN | SPIS_OT_WIN |  |  |  |  |  |  |  | SPIS_EN | SPIS_RX_DMA_MODE | SPIS_TX_DMA_MODE | SPIS_RXINT_EN | SPIS_RX_EN | SPIS_CPHA | SPIS_CPOL | SPIS_LSBFIRST |

表 5-3 时钟控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| SPIS_OTINT_EN | 17 | SPIS超时中断启用 |
| SPIS_OT_EN | 16 | SPIS超时启用 |
| SPIS_OT_WIN | 15:8 | 配置超时窗口 单位：位宽时间 |
| SPIS_EN | 7 | 0: SPIS工作禁用 1: SPIS工作启用 [注：只有当SPIS_EN为0时，才能配置SPIS相位、极性] |
| SPIS_RX_DMA_MODE | 6 | SPIS RX运行模式控制信号 1: DMA模式 0: MCU模式 |
| SPIS_TX_DMA_MODE | 5 | SPIS TX运行模式控制信号 1: DMA模式 0:MCU模式 |
| SPIS_RXINT_EN | 4 | 0: spis_rxint中断禁用 1: spis_rxint中断启用 |
| SPIS_RX_EN | 3 | spirx控制信号 默认为启用 0: 禁用spis RX 1: spis RX启用 SPIS RX仅在交换程序和交换程序都设置为1时启用 |
| SPIS_CPHA | 2 | 时钟相位用于样本数据 0: 在第一个时钟边沿采样数据 1: 在第二个时钟边沿采样数据 |
| SPIS_CPOL | 1 | 当SPIS为IDLE（cs为1）时，spi时钟极性控制位 0: SPI_CLK在空闲时为低电平 1: SPI_CLK在空闲时为高电平 |
| SPIS_LSBFIRST | 0 | 0: MSB first 1: LSB first |

状态寄存器(status)

表 5-4 状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPIS_OTINT_ST | SPIS_RXINT_ST | RSV_NOUSE2 |  |  | SPIS_TXFIFO_NUM |  |  | SPIS_TXFIFO_FULL | SPIS_TXFIFO_EMPTY | SPIS_CS | SPIS_RX_OVERRUN | RSV_NOUSE1 | SPIS_RXFIFO_NUM |  |  | SPIS_RXFIFO_FULL | SPIS_RXFIFO_EMPTY |

表 5-5 状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:18 | 保留 |
| SPIS_OTINT_ST | 17 | 当SPIS超时发生时，值为1 |
| SPIS_RXINT_ST | 16 | 当SPIS RX 1字节时，spis_rxint为1 由spis_rxint_clr清除 |
| RSV_NOUSE2 | 15:13 | 保留 |
| SPIS_TXFIFO_NUM | 12:10 | tx fifo中的字节数 |
| SPIS_TXFIFO_FULL | 9 | 0: spis_txfifo非满 1: spis_txfifo满 |
| SPIS_TXFIFO_EMPTY | 8 | 0: spis_txfifo非空 1: spis_txfifo空 |
| SPIS_CS | 7 | 信号引脚SPIS_CS 0: 选择 1: 未选择 |
| SPIS_RX_OVERRUN | 6 | SPIS rxfifo溢出错误信号 1: rxfifo溢出错误 0: 被SPIS rx溢出的clr清除 |
| RSV_NOUSE1 | 5 | 保留 |
| SPIS_RXFIFO_NUM | 4:2 | rx fifo中的字节数 |
| SPIS_RXFIFO_FULL | 1 | 0: spis_rxfifo非满 1: spis_rxfifo满 |
| SPIS_RXFIFO_EMPTY | 0 | 0: spis_rxfifo非空 1: spis_rxfifo空 |

清除寄存器(info_clr)

表 5-6 清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPIS_OTINT_CLR | SPIS_RXINT_CLR | SPIS_RXDAT_CLR | SPIS_TXDAT_CLR | SPIS_RX_OVERRUN_CLR |

表 5-7 清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:5 | 保留 |
| spis_otint_clr | 4 | 用于清除SPIS 超时中断标志 |
| spis_rxint_clr | 3 | 用于清除SPIS rx中断标志 |
| spis_rxdat_clr | 2 | 用于清除SPIS rxfifo点和数据记录 |
| spis_txdat_clr | 1 | 用于清除SPIS txfifo点和数据记录 |
| spis_rx_overrun_clr | 0 | 用于清除spis_rx_overrun |

发送寄存器(tx_data)

表 5-8 发送寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | TX_DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5-9 发送寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TX_DATA | 31:0 | 4 Bytes 发送缓存 |

接收寄存器(rx_data)

表 5-10 接收寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | RX_DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5-11 接收寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RX_DATA | 31:0 | 4 Bytes 接收缓存 |

通用 I/O（GPIO）

概述

这些引脚可单独配置为输入或输出。每个引脚可额外地可配置为开漏输出或带滤波输入模式，配置为输出时可选择每个引脚的驱动强度。

- 20个可中断 GPIOs

结构框图

图 6-1  GPIO结构框图(PBSCUDRT25)

寄存器映射

GPIO基地址：0x4001_0000，大小4KB。

表 6-1 寄存器映射(GPIO)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT_SET | 0x0000 | R/W | GPIO数据集寄存器 | 0x0000 0000 |
| DAT_CLR | 0x0004 | R/W | GPIO数据清除寄存器 | 0x0000 0000 |
| DAT_TOG | 0x0008 | R/W | GPIO数据切换寄存器 | 0x0000 0000 |
| DAT_MSK | 0x000C | R/W | GPIO数据掩码寄存器 | 0x0000 0000 |
| DAT | 0x0010 | R/W | GPIO数据寄存器 | 0x0000 0000 |
| PIN | 0x0014 | R | GPIO引脚寄存器 | 0x000F FFFF |
| … | … | … | 保留 | … |
| DIR_SET | 0x0020 | R/W | GPIO方向集寄存器 | 0x0000 0000 |
| DIR_CLR | 0x0024 | R/W | GPIO方向清除寄存器 | 0x0000 0000 |
| DIR_TOG | 0x0028 | R/W | GPIO方向切换寄存器 | 0x0000 0000 |
| DIR_MSK | 0x002C | R/W | GPIO方向掩码寄存器 | 0x0000 0000 |
| DIR | 0x0030 | R/W | GPIO方向寄存器 | 0x0000 0000 |
| … | … | … | 保留 | … |

寄存器说明

IO数据设置寄存器(dat_set)

表 6-2 IO数据设置寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAT_SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-3 IO数据设置寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DAT_SET | 19:0 | GPIO数据设置寄存器 IO数据输出 0：无效，1：IO输出高电平 |

IO数据清除寄存器(dat_clr)

表 6-4 IO数据清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAT_CLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-5 IO数据清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DAT_CLR | 19:0 | GPIO数据清除寄存器 IO数据清零 0：无效，1：IO输出低电平 |

IO数据翻转寄存器(dat_tog)

表 6-6 IO数据翻转寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAT_TOG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-7 IO数据翻转寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DAT_TOG | 19:0 | GPIO数据翻转寄存器 IO数据翻转 0：无效，1：切换数据寄存器的状态 |

IO数据屏蔽寄存器(dat_msk)

表 6-8 IO数据屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAT_MSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-9 IO数据屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DAT_MSK | 19:0 | 0：无效 1：将某位写1将阻止set，clear，tog等任何操作。读取GPIO状态时，MSK设置为1的位段将只会返回0 |

IO数据寄存器(dat)

表 6-10 IO数据寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-11 IO数据寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DAT | 19:0 | GPIO数据寄存器 Set，clear，tog和mask的操作都将影响该寄存器位段 |

IO状态寄存器(pin)

表 6-12 IO状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-13 IO状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| PIN | 19:0 | 反映当前IO的高低电平状态，不受MASK寄存器影响 |

IO方向设置寄存器(dir_set)

表 6-14 IO方向设置寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR_SET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-15 IO方向设置寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DIR_SET | 19:0 | GPIO方向设置寄存器 0：无效，1：输出使能 |

IO方向清除寄存器(dir_clr)

表 6-16 IO方向清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR_CLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-17 IO方向清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DIR_CLR | 19:0 | GPIO方向清除寄存器 0：无效，1：输出禁用 |

IO方向翻转寄存器(dir_tog)

表 6-18 IO方向翻转寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR_TOG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-19 IO方向翻转寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DIR_TOG | 19:0 | GPIO方向翻转寄存器 0：无效，1：切换方向寄存器状态 |

IO方向屏蔽寄存器(dir_msk)

表 6-20 IO方向屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR_MSK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-21 IO方向屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DIR_MSK | 19:0 | GPIO方向屏蔽寄存器 0：无效，1：将某位写1将阻止set，clear，tog等任何操作。读取GPIO方向状态时，MSK设置为1的位段将只会返回0 |

IO方向寄存器(dir)

表 6-22 IO方向寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-23 IO方向寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| DIR | 19:0 | GPIO方向寄存器 Set，clear，tog和mask的操作都将影响该寄存器位段 |

基本定时器(BASIC TIMER)

概述

1路基本16位计数器/定时器(BASIC TIMER，以下简称BTMR)。

基本定时器(BTMR)由一可编程预除器驱动之16位自动重载计数器构成.其亦可用于多种用途，包含测量输入信号脉冲长度(输入捕获)或产生输出波形(输出比较,PWM).可使用定时预除器与APB时钟控制预除器来调校脉冲长度与波形周期，由数微秒至数毫秒。

高级控制(ATMR),通用(CTMR)与基本(BTMR)定时器皆为完全独立不共享任何时钟源。

- 16 位递增自动重载计数器。

- 16 位可编程预分频器，用于对计数器时钟频率进行分频（即运行时修改），分频系数 介于 1 到 65536 之间。

- 同步化电路可控制定时器含外部信号与链接数个定时器

- 发生如下事件时生成中断/DMA 请求：

更新：计数器上溢/下溢，计数器初始化(透过软件或内部/外部触发)

- 外部时钟触发输入或cycle-by-cycle电流管理

结构框图

图 7-1 基本定时器结构框图

寄存器映射

BTMR基地址：0x4002_0000，大小4KB。

表 7-1 寄存器映射(BTMR)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR1 | 0x000 | R/W | 控制寄存器1 | 0x0000 0000 |
| CR2 | 0x004 | R/W | 控制寄存器2 | 0x0000 0000 |
| … | … | … | … | … |
| IER | 0x00C | W | 中断启用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IDR | 0x010 | W | 中断禁用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IVS | 0x014 | R | 中断有效状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| RIF | 0x018 | R | 中断原始中断标志 | 0x0000 0000 |
| IFM | 0x01C | R | 中断屏蔽中断标志 | 0x0000 0000 |
| ICR | 0x020 | W | 中断清除状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| EGR | 0x024 | R/W | 事件生成寄存器 | 0x0000 0000 |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| CNT | 0x034 | R/W | 定时计数 | 0x0000 0000 |
| PSC | 0x038 | R/W | 预定标器 | 0x0000 0000 |
| ARR | 0x03C | R/W | 自动重新加载寄存器 | 0x0000 0000 |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … |
| DMAEN | 0x058 | R/W | DMA触发器事件启用 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

控制寄存器1(cr1)

表 7-2 控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARPE | CMS | DIR | OPM | URS | UDIS | CEN | ARPE |

表 7-3 控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:14 | 保留 |
| ARPE | 7 | Auto-reload preload enable 0: TIMx_ARR 寄存器没有缓存 1: TIMx_ARR 寄存器有缓存 |
| CMS | 6:5 | Center-aligned mode selection 00: Edge-aligned mode. 计数器根据方向位(DIR)向上或向下计数. 01: Center-aligned mode 1. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位仅在计数器递减时设置. 10: Center-aligned mode 2. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位仅在计数器递增时设置. 11: Center-aligned mode 3. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位在计数器递增/递减时设置. 注:不允许从边缘对齐模式切换到中心对齐模式，只要计数器是启用的(CEN=1). |
| DIR | 4 | Direction 0:计数器作为递增计数器 1:计数器作为递减计数器 注:此位在计时器配置为中心对齐模式或编码器模式时作为只读寄存器 |
| OPM | 3 | One pulse mode 0: 计数器不会停止计数在产生更新事件时 1: 计数器停止计数在产生下一次更新事件时(清除CEN位) |
| URS | 2 | Update request source 此位由软件设置并清除，以选择 UEV 事件源. 0: 如果使能，以下任何事件都会生成更新中断或 DMA 请求.这些事件可以是: – 计数器溢出/下溢 – 设置 UG 位 – 更新事件生成通过从模式控制缓冲寄存器加载其预加载值 1: 如果使能，只有计数器溢出/下溢时才会生成更新中断或 DMA 请求. |
| UDIS | 1 | Update disable 此位由软件设置并清除，以启用/禁用 UEV 事件生成 0: UEV 使能. 更新(UEV)事件是由以下事件之一生成: – 计数器溢出/下溢 – 设置 UG 位 – 更新事件生成通过从模式控制缓冲寄存器加载其预加载值 1: UEV 禁止.更新事件没有生成，影子寄存器将保持它们的值(ARR、 PSC、CCRx)。 然而计数器和预分频器将被重新初始化如果软件对 UG 位进行设置或者接收到硬件复位 |
| CEN | 0 | Counter enable 0:计数器禁止 1:计数器使能 注:外接时钟、门控模式和编码器模式只能在软件设置 CEN 位之后进行工作。而触发模式下硬件可以自动设置 CEN 位 |
| Reserved | 31:14 |  |

控制寄存器2(cr2)

表 7-4 控制寄存器2

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MMS |  |  | -- |  |  |  |

表 7-5 控制寄存器2定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:15 | 保留 |
| MMS | 6:4 | Master mode selection 这些 Bit 位可以对主模式下发送给从计时器进行同步(TRGO)的信息进行选择。组合如下: 000: Reset -TIMx_EGR 寄存器的 UG 信号作为 trigger 输出(TRGO)。 如果此复位是由 trigger 输入(在复位模式下配置从模式控制器)生成的， 那么TRGO 上的信号与实际复位相比会有延迟. 001: Enable -计数器使能信号 CNT_EN 作为 trigger 输出(TRGO)。 这对于同时启动多个计时器或控制启用从计时器窗口是很有用的。计数器使能信号是在门控模式下由 CEN 控制位与 trigger 输入进行逻辑或生成的。当计数器使能信号由 trigger 输入控制时， TRGO 上有一个延迟，除非选择了主/从模式(参见 TIMx_SMCR 寄存器中的 MSM 位描述). 010: Update –事件更新作为 trigger 输出（TRGO） 例如，主定时器可以用作从定时器的预分频器. 011: Compare Pulse – 一旦捕获或比较匹配产生， 在设置 CC1IF 标志位为1 的同时（即使它已经是高电平） trigger 输出将发送一个正脉冲（TRGO） . 100: Compare - OC1REF 信号作为 trigger 输出(TRGO) 101: Compare - OC2REF 信号作为 trigger 输出 (TRGO) 110: Compare - OC3REF 信号作为 trigger 输出(TRGO) 111: Compare - OC4REF 信号作为 trigger 输出 (TRGO) |
| Reserved | 3:0 | 保留 |

中断使能寄存器(ier)

表 7-6 中断使能寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI |

表 7-7 中断使能寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:2 | 保留 |
| UI | 0 | 更新中断使能 0：无效， 1：更新中断使能 |

中断关闭寄存器(idr)

表 7-8 中断关闭寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI |

表 7-9 中断关闭寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:2 | 保留 |
| UI | 0 | 更新中断禁止 0：无效， 1：更新中断禁止 |

中断有效状态寄存器(ivs)

表 7-10 中断有效状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI |

表 7-11 中断有效状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:2 | 保留 |
| UI | 0 | 更新中断有效状态 0：更新中断禁止状态， 1：更新中断使能状态 |

中断有效标志寄存器(rif)

表 7-12 中断有效标志寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI |

表 7-13 中断有效标志寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:2 | 保留 |
| UI | 0 | 更新中断标志 0：没有更新发生， 1：更新中断挂起。当寄存器有更新发生时，此位会被硬件置1 触发条件： 当CR1中UDIS=0，重复计数器值的溢出或下流（如果重复计数器=0则更新） 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被软件使用timx_egr寄存器中的ug位重新初始化 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被一个触发器事件重新初始化 |

中断屏蔽寄存器(ifm)

表 7-14 中断屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI |

表 7-15 中断屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:2 | 保留 |
| UI | 0 | 更新中断标志屏蔽 当更新事件中断UI被使能时，此位是由硬件置1 0：没有更新发生， 1：更新中断挂起。当寄存器有更新发生时，此位会被硬件置1 触发条件： 1. 当CR1中UDIS=0，重复计数器值的溢出或下流（如果重复计数器=0则更新） 2. 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被软件使用timx_egr寄存器中的ug位重新初始化 3. 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被一个触发器事件重新初始化 |

中断状态清除寄存器(icr)

表 7-16 中断状态清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI |

表 7-17 中断状态清除寄存器

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:2 | 保留 |
| UI | 0 | 更新中断清除 0：无效， 1：更新中断清除 |

事件产生寄存器(egr)

表 7-18 时钟配置(clkctrl)寄存器定义

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UG |

表 7-19 时钟配置(stcalib)寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31：2 | 保留 |
| UG | 0 | 更新事件产生 这个位可以由软件设置，它是由硬件自动清除的 0：无效 1：重新初始化计数器并生成寄存器的更新。请注意，prescaler计数器也会被清除（无论如何，prescaler比例不受影响）。如果模式为中心对齐模式或dir=0（向上计数）时，CNT被清零，如果dir=1（向下计数）时，则取自动重加载值(timx_arr)。 |

计数寄存器(cnt)

表 7-20 计数寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7-21 计数寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CNT | 15:0 | 计数值 |

预分频寄存器(psc)

表 7-22 预分频寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7-23 预分频寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| PSC | 15:0 | 预分频 |

重载寄存器(arr)

表 7-24 重载寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7-25 重载寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| ARR | 15:0 | ARR是要在实际的自动重新加载寄存器中加载的值。 当自动重新加载值为空时，计数器被阻止。 |

DMA控制寄存器(dmaen)

表 7-26 DMA控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UDE |

表 7-27 DMA控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:7 | 保留 |
| UDE | 0 | Update DMA request enable 0: Update DMA 请求禁止. 1: Update DMA 请求使能 |

通用定时器(COMMON TIMER)

概述

1路通用16位计数器/定时器(COMMON TIMER，以下简称CTMR)，支持4个独立通道，用于输入捕获、输出比较、PWM。

通用定时器由一可编程预除器驱动之32/16位自动重载计数器构成.

其亦可用于多种用途，包含测量输入信号脉冲长度(输入捕获)或产生输出波形(输出比较,PWM)

可使用定时预除器与APB时钟控制预除器来调校脉冲长度与波形周期，由数微秒至数毫秒。

高级控制(ATMR),通用(CTMR)与基本(BTMR)定时器皆为完全独立不共享任何时钟源

- 32/16 位递增、递减、递增/递减自动重载计数器。

- 16位可编程预分频器，用于对计数器时钟频率进行分频（即运行时修改），分频系数介于 1 到 65536 之间。

- 多达 4 个独立通道，可用于：

输入捕获

输出比较

PWM 生成（边沿和中心对齐模式）

单脉冲模式输出

- 同步化电路可控制定时器含外部信号与链接数个定时器。

- 发生如下事件时生成中断/DMA 请求：

更新：计数器上溢/下溢、计数器初始化（通过软件或内部/外部触发）

触发事件（计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数）

输入捕获(捕获寄存器)

输出比较(计数寄存器配对比较寄存器)

- 支持定位用增量（正交）编码器和霍尔传感器电路。

- 外部时钟触发输入或cycle-by-cycle电流管理

结构框图

图 8-1 通用定时器1块图

寄存器映射

CTMR基地址：0x4002_1000，大小4KB。

表 8-1 寄存器映射(CTMR)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR1 | 0x000 | R/W | 控制寄存器1 | 0x0000 0000 |
| CR2 | 0x004 | R/W | 控制寄存器2 | 0x0000 0000 |
| SMCR | 0x008 | R/W | 从机模式控制寄存器 | 0x0000 0000 |
| IER | 0x00C | W | 中断启用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IDR | 0x010 | W | 中断禁用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IVS | 0x014 | R | 中断有效状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| RIF | 0x018 | R | 中断原始中断标志 | 0x0000 0000 |
| IFM | 0x01C | R | 中断屏蔽中断标志 | 0x0000 0000 |
| ICR | 0x020 | W | 中断清除状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| EGR | 0x024 | R/W | 事件生成寄存器 | 0x0000 0000 |
| CCMR1 | 0x028 | R/W | 捕获/比较模式寄存器1 | 0x0000 0000 |
| CCMR2 | 0x02C | R/W | 捕获/比较模式寄存器2 | 0x0000 0000 |
| CCER | 0x030 | R/W | 捕获/比较启用寄存器 | 0x0000 0000 |
| CNT | 0x034 | R/W | 定时计数 | 0x0000 0000 |
| PSC | 0x038 | R/W | 预定标器 | 0x0000 0000 |
| ARR | 0x03C | R/W | 自动重新加载寄存器 | 0x0000 0000 |
| RCR | 0x040 | R/W | 重复计数器寄存器 | 0x0000 0000 |
| CCR1 | 0x044 | R/W | 捕获/比较寄存器1 | 0x0000 0000 |
| CCR2 | 0x048 | R/W | 捕获/比较寄存器2 | 0x0000 0000 |
| CCR3 | 0x04C | R/W | 捕获/比较寄存器3 | 0x0000 0000 |
| CCR4 | 0x050 | R/W | 捕获/比较寄存器4 | 0x0000 0000 |
| … | … | … | … | … |
| DMAEN | 0x058 | R/W | DMA触发器事件启用 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

控制寄存器1(cr1)

表 8-2 控制寄寄存器1

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CKD | ARPE | CMS |  | DIR | OPM | URS | UDIS | CEN |

表 8-3 控制寄寄存器1定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:14 | 保留 |
| CKD | 9:8 | Clock division 此位域表示定时器时钟(CK_INT)频率与死区时间发生器、 数字滤波器(ETR, TIx)使用的采样时钟(tDTS)之间的除法比 00: tDTS=tCK_INT 01: tDTS=2*tCK_INT 10: tDTS=4*tCK_INT 11: 保留 |
| ARPE | 7 | Auto-reload preload enable 0: TIMx_ARR 寄存器没有缓存 1: TIMx_ARR 寄存器有缓存 |
| CMS | 6:5 | Center-aligned mode selection 00: Edge-aligned mode. 计数器根据方向位(DIR)向上或向下计数. 01: Center-aligned mode 1. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位仅在计数器递减时设置. 10: Center-aligned mode 2. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位仅在计数器递增时设置. 11: Center-aligned mode 3. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位在计数器递增/递减时设置. 注:不允许从边缘对齐模式切换到中心对齐模式，只要计数器是启用的(CEN=1). |
| DIR | 4 | Direction 0:计数器作为递增计数器 1:计数器作为递减计数器 注:此位在计时器配置为中心对齐模式或编码器模式时作为只读寄存器 |
| OPM | 3 | One pulse mode 0: 计数器不会停止计数在产生更新事件时 1: 计数器停止计数在产生下一次更新事件时(清除CEN位) |
| URS | 2 | Update request source 此位由软件设置并清除，以选择 UEV 事件源. 0: 如果使能，以下任何事件都会生成更新中断或 DMA 请求.这些事件可以是: – 计数器溢出/下溢 – 设置 UG 位 – 更新事件生成通过从模式控制缓冲寄存器加载其预加载值 1: 如果使能，只有计数器溢出/下溢时才会生成更新中断或 DMA 请求. |
| UDIS | 1 | Update disable 此位由软件设置并清除，以启用/禁用 UEV 事件生成 0: UEV 使能. 更新(UEV)事件是由以下事件之一生成: – 计数器溢出/下溢 – 设置 UG 位 – 更新事件生成通过从模式控制缓冲寄存器加载其预加载值 1: UEV 禁止.更新事件没有生成，影子寄存器将保持它们的值(ARR、 PSC、CCRx)。 然而计数器和预分频器将被重新初始化如果软件对 UG 位进行设置或者接收到硬件复位 |
| CEN | 0 | Counter enable 0:计数器禁止 1:计数器使能 注:外接时钟、门控模式和编码器模式只能在软件设置 CEN 位之后进行工作。而触发模式下硬件可以自动设置 CEN 位 |

控制寄存器2(cr2)

表 8-4 控制寄存器2

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TI1S | MMS |  |  | CCDS | CCUS | -- | CCPC |

表 8-5 控制寄存器2定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:15 | 保留 |
| TI1S | 7 | TI1 selection 0: TIMx_CH1 作为 TI1 输入源 1: TIMx_CH1, CH2和CH3的异或逻辑输出作为 TI1 输入源 |
| MMS | 6:4 | Master mode selection 这些 Bit 位可以对主模式下发送给从计时器进行同步(TRGO)的信息进行选择。组合如下: 000: Reset -TIMx_EGR 寄存器的 UG 信号作为 trigger 输出(TRGO)。 如果此复位是由 trigger 输入(在复位模式下配置从模式控制器)生成的， 那么TRGO 上的信号与实际复位相比会有延迟. 001: Enable -计数器使能信号 CNT_EN 作为 trigger 输出(TRGO)。 这对于同时启动多个计时器或控制启用从计时器窗口是很有用的。计数器使能信号是在门控模式下由 CEN 控制位与 trigger 输入进行逻辑或生成的。当计数器使能信号由 trigger 输入控制时， TRGO 上有一个延迟，除非选择了主/从模式(参见 TIMx_SMCR 寄存器中的 MSM 位描述). 010: Update –事件更新作为 trigger 输出（TRGO） 例如，主定时器可以用作从定时器的预分频器. 011: Compare Pulse – 一旦捕获或比较匹配产生， 在设置 CC1IF 标志位为1 的同时（即使它已经是高电平） trigger 输出将发送一个正脉冲（TRGO） . 100: Compare - OC1REF 信号作为 trigger 输出(TRGO) 101: Compare - OC2REF 信号作为 trigger 输出 (TRGO) 110: Compare - OC3REF 信号作为 trigger 输出(TRGO) 111: Compare - OC4REF 信号作为 trigger 输出 (TRGO) |
| CCDS | 3 | 保留 |
| CCUS | 2 | Capture/compare control update selection 0: 当捕获/比较控制位预加载时(CCPC=1)， 它们仅通过设置 COMG Bit 位进行更新 1: 当捕获/比较控制位预加载(CCPC=1)时， 它们通过设置 COMG Bit 位或遇到 TRGI 上升沿进行更新. |
| Reserved | 1 | 保留 |
| CCPC | 0 | Capture/compare preloaded control 0: CCxE, CCxNE 和 OCxM bit 位没有预加载 1: CCxE, CCxNE 和 OCxM Bit 位是预加载的，在写入之后，只有在发生通信事件(COM)时才会更新(根据 CCUS Bit 位的不同，设置 COMG Bit 位或者检测 TRGI 上升边). 注意:这个 Bit 只作用于具有互补输出的通道 |

从机模式控制寄存器(smcr)

表 8-6 从机模式控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MSM | TS |  |  | SMS |  |  |  |

表 8-7 从机模式控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| MSM | 7 | Master/slave mode |
| TS | 6:4 | Trigger selection 此位字段选择要用于同步计数器的触发器输入 000: Internal Trigger 0 (ITR0) 001: Internal Trigger 1 (ITR1) 010: Internal Trigger 2 (ITR2) 011: Internal Trigger 3 (ITR3) 100: TI1 Edge Detector (TI1F_ED) 101: Filtered Timer Input 1 (TI1FP1) 110: Filtered Timer Input 2 (TI2FP2) 111: External Trigger input (ETRF) 注意：这些位只有在不使用时才可以更改 SMS=000)，以避免在过渡时的错误边缘检测。 |
| Reserved | 3 | 保留 |

中断使能寄存器(ier)

表 8-8 中断使能寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | - | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 8-9 中断使能寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断使能 0：无效， 1：CC4 overcapture中断使能 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断使能 0：无效， 1：CC3 overcapture中断使能 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断使能 0：无效， 1：CC2 overcapture中断使能 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断使能 0：无效， 1：CC1 overcapture中断使能 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断使能 0：无效， 1：BREAK中断使能 |
| TI | 6 | 触发中断使能 0：无效， 1：触发中断使能 |
| COMI | 5 | COM中断使能 0：无效， 1：COM中断使能 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断使能 0：无效， 1：CC4中断使能 |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断使能 0：无效， 1：CC3中断使能 |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断使能 0：无效， 1：CC2中断使能 |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断使能 0：无效， 1：CC1中断使能 |
| UI | 0 | 更新中断使能 0：无效， 1：更新中断使能 |

中断关闭寄存器(idr)

表 8-10 中断关闭寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | - | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 8-11 中断关闭寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断禁止 0：无效， 1：CC4 overcapture中断禁止 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断禁止 0：无效， 1：CC3 overcapture中断禁止 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断禁止 0：无效， 1：CC2 overcapture中断禁止 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断禁止 0：无效， 1：CC1 overcapture中断禁止 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断禁止 0：无效， 1：BREAK中断禁止 |
| TI | 6 | 触发中断禁止 0：无效， 1：触发中断禁止 |
| COMI | 5 | COM中断禁止 0：无效， 1：COM中断禁止 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断禁止 0：无效， 1：CC4中断禁止 |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断禁止 0：无效， 1：CC3中断禁止 |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断禁止 0：无效， 1：CC2中断禁止 |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断禁止 0：无效， 1：CC1中断禁止 |
| UI | 0 | 更新中断禁止 0：无效， 1：更新中断禁止 |

中断有效状态寄存器(ivs)

表 8-12 中断有效状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | - | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 8-13 中断有效状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断有效状态 0：CC4 overcapture中断禁止状态， 1：CC4 overcapture中断使能状态 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断有效状态 0：CC3 overcapture中断禁止状态， 1：CC3 overcapture中断使能状态 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断有效状态 0：CC2 overcapture中断禁止状态， 1：CC2 overcapture中断使能状态 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断有效状态 0：CC1 overcapture中断禁止状态， 1：CC1 overcapture中断使能状态 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断有效状态 0：BREAK中断禁止状态， 1：BREAK中断使能状态 |
| TI | 6 | 触发中断有效状态 0：触发中断禁止状态， 1：触发中断使能状态 |
| COMI | 5 | COM中断有效状态 0：COM中断禁止状态， 1：COM中断使能状态 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断有效状态 0：CC4中断禁止状态， 1：CC4中断使能状态 |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断有效状态 0：CC3中断禁止状态， 1：CC3中断使能状态 |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断有效状态 0：CC2中断禁止状态， 1：CC2中断使能状态 |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断有效状态 0：CC1中断禁止状态， 1：CC1中断使能状态 |
| UI | 0 | 更新中断有效状态 0：更新中断禁止状态， 1：更新中断使能状态 |

中断有效标志寄存器(rif)

表 8-14 中断有效标志寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | - | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 8-15 中断有效标志寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断标志 参考CC1OI |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断标志 参考CC1OI |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断标志 参考CC1OI |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断标志 只有在输入捕获模式下配置相应的通道时，硬件才会设置此标志 0：没有检测到overcapture中断 1：当CC1I标志置1时且计数值已经被CCR1寄存器捕获 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断标志 如果启用了中断，则一旦break输入产生，硬件就会设置此标志。 0：没有检测到break事件 1：检测到有活跃的break输入 |
| TI | 6 | 触发中断标志 这个标志是由硬件对触发事件设置的(当从模式控制器在所有模式下启用门控模式时，检测到trgi输入，但如果启用了中断模式，则检测到活动边缘 0：没有发出事件发生 1：触发中断挂起 |
| COMI | 5 | COM中断标志 这个标志是由COM事件上的硬件设置的控制位-CcxE，CCxNE，OCxM-已经更新) 0：没有检测到COM事件 1：COM中断挂起 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断标志 参考CC1I |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断标志 参考CC1I |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断标志 参考CC1I |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断标志 通道1被配置为输出模式： 当计数器与比较值匹配时，此标志由硬件设置，如果启用了中断，则在中心对齐模式下有些例外(请参阅timx_cr1寄存器描述中的cms位)。在timx_icr中写入1来清除原始中断 0：没有匹配 1：计数器timx_cnt的内容与timx_ccr1寄存器的内容相匹配。在计数器溢出（向上计数和上/下计数模式）或欠流（向下计数模式）模式时，如果CCR1大于ARR时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 这个位是由捕获上的硬件设置的。通过软件或读取timx_ccr1寄存器进行清除 0：没有输入捕获发生 1：计数器值已在timx_ccr1寄存器中捕获(在ic1上检测到一条与所选极性匹配的边缘) |
| UI | 0 | 更新中断标志 0：没有更新发生， 1：更新中断挂起。当寄存器有更新发生时，此位会被硬件置1 触发条件： 当CR1中UDIS=0，重复计数器值的溢出或下流（如果重复计数器=0则更新） 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被软件使用timx_egr寄存器中的ug位重新初始化 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被一个触发器事件重新初始化 |

中断屏蔽寄存器(ifm)

表 8-16 中断屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | - | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 8-17 中断屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断标志屏蔽 参考CC1OI |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断标志屏蔽 参考CC1OI |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断标志屏蔽 参考CC1OI |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断标志屏蔽 只有在输入捕获模式下配置相应的通道时，硬件才会设置此标志 0：没有检测到overcapture中断 1：当CC1I标志置1时且计数值已经被CCR1寄存器捕获 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断标志屏蔽 如果启用了中断，则一旦break输入产生，硬件就会设置此标志。 0：没有检测到break事件 1：检测到有活跃的break输入 |
| TI | 6 | 触发中断标志屏蔽 这个标志是由硬件对触发事件设置的(当从模式控制器在所有模式下启用门控模式时，检测到trgi输入，但如果启用了中断模式，则检测到活动边缘 0：没有发出事件发生 1：触发中断挂起 |
| COMI | 5 | COM中断标志屏蔽 这个标志是由COM事件上的硬件设置的控制位-CcxE，CCxNE，OCxM-已经更新) 0：没有检测到COM事件 1：COM中断挂起 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断标志屏蔽 参考CC1I |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断标志屏蔽 参考CC1I |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断标志屏蔽 参考CC1I |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断标志屏蔽 通道1被配置为输出模式： 当计数器与比较值匹配时，此标志由硬件设置，如果启用了中断，则在中心对齐模式下有些例外(请参阅timx_cr1寄存器描述中的cms位)。在timx_icr中写入1来清除原始中断 0：没有匹配 1：计数器timx_cnt的内容与timx_ccr1寄存器的内容相匹配。在计数器溢出（向上计数和上/下计数模式）或欠流（向下计数模式）模式时，如果CCR1大于ARR时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 这个位是由捕获上的硬件设置的。通过软件或读取timx_ccr1寄存器进行清除 0：没有输入捕获发生 1：计数器值已在timx_ccr1寄存器中捕获(在ic1上检测到一条与所选极性匹配的边缘) |
| UI | 0 | 更新中断标志屏蔽 当更新事件中断UI被使能时，此位是由硬件置1 0：没有更新发生， 1：更新中断挂起。当寄存器有更新发生时，此位会被硬件置1 触发条件： 1. 当CR1中UDIS=0，重复计数器值的溢出或下流（如果重复计数器=0则更新） 2. 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被软件使用timx_egr寄存器中的ug位重新初始化 3. 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被一个触发器事件重新初始化 |

中断状态清除寄存器(icr)

表 8-18 中断状态清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | - | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 8-19 中断状态清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断清除 0：无效， 1：CC4 overcapture中断清除 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断清除 0：无效， 1：CC3 overcapture中断清除 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断清除 0：无效， 1：CC2 overcapture中断清除 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断清除 0：无效， 1：CC1 overcapture中断清除 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断清除 0：无效， 1：BREAK中断清除 |
| TI | 6 | 触发中断清除 0：无效， 1：触发中断清除 |
| COMI | 5 | COM中断清除 0：无效， 1：COM中断清除 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断清除 0：无效， 1：CC4中断清除 |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断清除 0：无效， 1：CC3中断清除 |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断清除 0：无效， 1：CC2中断清除 |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断清除 0：无效， 1：CC1中断清除 |
| UI | 0 | 更新中断清除 0：无效， 1：更新中断清除 |

事件产生寄存器(egr)

表 8-20 事件产生寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TG | COMG | CC4G | CC3G | CC2G | CC1G | UG |

表 8-21 事件产生寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31：8 | 保留 |
| TG | 6 | 触发事件产生 0：无效 1：TIF标志已在TIMx_RIF寄存器中设置。相关中断或DMA如果启用了传输，就可以发生传输 |
| COMG | 5 | 捕获/比较控制更新生成 0：无效 1：当设置了CCPC位时，它允许更新CCxE、CCxNE和OCxM位。注意：这个位只作用于具有互补输出的通道。 |
| CC4G | 4 | 通道4捕获/比较事件产生 参考CC1G |
| CC3G | 3 | 通道3捕获/比较事件产生 参考CC1G |
| CC2G | 2 | 通道2捕获/比较事件产生 参考CC1G |
| CC1G | 1 | 通道1捕获/比较事件产生 0：无效 1：在通道1上生成了一个捕获/比较事件 通道1被配置为输出模式： 有中断或者DMA请求时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 有输入捕获事件发生时，此位置1；如果此时CC1I已经为1，将CC1OI置1 |

捕获/比较模式寄存器1(ccmr1)

OUTPUT:

表 8-22 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC2CE | OC2M |  |  | OC2PE | OC2FE | CC2S |  | OC1CE | OC1M |  |  | OC1PE | OC1FE | CC1S |  |

表 8-23 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| OC2CE | 15 | 通道2输出比较清除使能 参考OC1CE |
| OC2M | 14:12 | 通道2输出模式 参考OC1M |
| OC2PE | 11 | 通道2输出比较重载使能 参考OC1PE |
| OC2FE | 20 | 通道2输出比较快速使能 参考OC1FE |
| CC2S | 9:8 | 通道2捕获/比较选择 00: CC2 通道配置成输出 01: CC2 通道配置成输入, TI2 作为 IC2 的输入 10: CC2 通道配置成输入, TI1 作为 IC2 的输入 11: CC2 通道配置成输入, TRC 作为 IC2 的输入 只有通过 TS 位(TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |
| OC1CE | 7 | 通道1输出比较清除使能 0：OC1Ref不受ETRF输入的影响 1：一旦在ETRF输入上检测到一个高水平，OC1Ref就会被清除。 |
| OC1M | 6:4 | 通道1输出模式 0：输出比较寄存器timx_ccr1和计数器timx_cnt之间的比较对输出没有影响（这种模式用于生成定时基） 1：在匹配时将通道1设置为活动级别。当计数器timx_cnt与捕获/比较寄存器1(timx_ccr1)相匹配时，Oc1ref信号被强制变高。 2：在匹配时将通道1设置为非活动级别。当计数器timx_cnt与捕获/比较寄存器1(timx_ccr1)相匹配时，oc1ref信号被迫变低 3：oc1ref在timx_cnt=timx_ccr1翻转 4：oc1ref被强制低 5：oc1ref被强制高 6：在向上计数中，只要其他timx_cnttimx_ccr1是活跃的(oc1ref=1)。 7：在向上计数中，只要timx_cnttimx_ccr1是不活动的，通道1就是活动的。 |
| OC1PE | 3 | 通道1输出比较重载使能 0：禁用CCR1的preload。任何时候更新CCR1值都会被马上重载。 1：使能CCR1的preload。CCR1的重载值只有在发生更新事件后才会被重载。 |
| OC1FE | 2 | 通道1输出比较快速使能 0：CC1的行为通常取决于计数器和CCR1的值。当触发器打开时。使能CC1输出的最小延迟时间为一个边沿触发输入是5个时钟周期 1：触发器输入上的活跃边沿类似于CC1上的比较匹配产量然后，将OC设置为独立于结果的比较水平 的比较。延迟采样触发器输入并使能CC1输出被减少到3个时钟周期。OCFE仅在通道配置为PWM1或PWM是才活跃 |
| CC1S | 1:0 | 通道1捕获/比较选择 00: CC1 通道配置成输出 01: CC1 通道配置成输入, TI1 作为 IC1 的输入 10: CC1 通道配置成输入, TI2 作为 IC1 的输入 11: CC1 通道配置成输入, TRC 作为 IC1 的输入 只有通过 TS 位(TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |

INPUT:

表 8-24 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC2F |  |  |  | IC2PSC |  | CC2S |  | IC1F |  |  |  | IC1PSC |  | CC1S |  |

表 8-25 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| IC2F | 15:12 | Input capture 2 filter 参考 IC1F 描述 |
| IC2PSC | 11:10 | Input capture 2 prescaler 参考 IC1PSC 描述 |
| CC2S | 9:8 | Capture/Compare 2 selection 00: CC2 通道配置成输出 01: CC2 通道配置成输入, TI2 作为 IC2 的输入 10: CC2 通道配置成输入, TI1 作为 IC2 的输入 11: CC2 通道配置成输入, TRC 作为 IC2 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |
| IC1PSC | 3:2 | Input capture 1 prescaler 00: 没有预分频器，当检测到捕捉输入的边沿时就会进行捕捉 01: 每 2 次事件进行 1 次捕捉 10: 每 4 次事件进行 1 次捕捉 11: 每 8 次事件进行 1 次捕捉 |
| IC1F | 7:4 | Input capture 1 filter 0:没有过滤器， fSAMPLING = fDTS 1: fSAMPLING = fCK_INT, N = 2 2: fSAMPLING = fCK_INT, N = 4 3: fSAMPLING = fCK_INT, N = 8 4: fSAMPLING = fDTS / 2, N = 6 5: fSAMPLING = fDTS / 2, N = 8 6: fSAMPLING = fDTS / 4, N = 6 7: fSAMPLING = fDTS / 4, N = 8 8: fSAMPLING = fDTS / 8, N = 6 9: fSAMPLING = fDTS / 8, N = 8 10: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 5 11: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 6 12: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 8 13: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 5 14: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 6 15: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 8 注意: 当 ICxF[3:0] = 1、 2 或 3 时，必须注意公式中 fDTS 用 CK_INT 代替 |
| CC1S | 1:0 | Capture/Compare 1 selection 00: CC1 通道配置成输出 01: CC1 通道配置成输入, TI1 作为 IC1 的输入 10: CC1 通道配置成输入, TI2 作为 IC1 的输入 11: CC1 通道配置成输入, TRC 作为 IC1 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |

捕获/比较模式寄存器2(ccmr2)

OUTPUT:

表 8-26 捕获/比较模式寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC4CE | OC4M |  |  | OC4PE | OC4FE | CC4S |  | OC3CE | OC3M |  |  | OC3PE | OC3FE | CC3S |  |

表 8-27 捕获/比较模式寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| OC4CE | 15 | Output Compare 4 clear enable 参考OC1CE |
| OC4M | 14:12 | Output Compare 4 mode 参考 OC1M |
| OC4PE | 11 | Output Compare 4 preload enable 参考OC1PE |
| OC4FE | 20 | Output Compare 4 fast enable 参考OC1FE |
| CC4S | 9:8 | Capture/Compare 4 selection 00: CC4 通道配置成输出 01: CC4 通道配置成输入, TI4 作为 IC4 的输入 10: CC4 通道配置成输入, TI3 作为 IC4 的输入 11: CC4 通道配置成输入, TRC 作为 IC4 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |
| OC3CE | 7 | Output Compare 1 clear enable 参考 OC1CE |
| OC3M | 6:4 | Output Compare 3 mode 参考OC1M |
| OC3PE | 3 | Output Compare 3 preload enable 参考 OC1PE |
| OC3FE | 2 | Output Compare 3 fast enable 参考 OC1FE |
| CC3S | 1:0 | Capture/Compare 3 selection 00: CC3 通道配置成输出 01: CC3 通道配置成输入, TI3 作为 IC3 的输入 10: CC3 通道配置成输入, TI4 作为 IC3 的输入 11: CC3 通道配置成输入, TRC 作为 IC3 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |

INPUT:

表 8-28 捕获/比较模式寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC4F |  |  |  | IC4PSC |  | CC4S |  | IC3F |  |  |  | IC3PSC |  | CC3S |  |

表 8-29 捕获/比较模式寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| IC4F | 15:12 | Input capture 4 filter 参考 IC1F 描述 |
| IC4PSC | 11:10 | Input capture 4 prescaler 参考 IC1PSC 描述 |
| CC4S | 9:8 | Capture/Compare 4 selection 00: CC4 通道配置成输出 01: CC4 通道配置成输入, TI4 作为 IC4 的输入 10: CC4 通道配置成输入, TI3 作为 IC4 的输入 11: CC4 通道配置成输入, TRC 作为 IC4 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |
| IC3F | 7:4 | Input capture 3 prescaler 参考 IC1F |
| IC3PSC | 3:2 | Input capture 3 filter 参考 IC1PSC |
| CC3S | 1:0 | Capture/Compare 3 selection 00: CC3 通道配置成输出 01: CC3 通道配置成输入, TI3 作为 IC3 的输入 10: CC3 通道配置成输入, TI4 作为 IC3 的输入 11: CC3 通道配置成输入, TRC 作为 IC3 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |

捕获/比较模式使能寄存器(ccer)

表 8-30 捕获/比较模式使能寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4P | CC4E | CC3NP | CC3NE | CC3P | CC3E | CC2NP | CC2NE | CC2P | CC2E | CC1NP | CC1NE | CC1P | CC1E |

表 8-31 捕获/比较模式使能寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:14 | 保留 |
| CC4P | 13 | Capture/Compare 4 output polarity 参考CC1P |
| CC4E | 12 | Capture/Compare 4 output enable 参考CC1E |
| CC3NP | 11 | Capture/Compare 3 complementary output polarity 参考CC1NP |
| CC3NE | 10 | Capture/Compare 3 complementary output enable 参考CC1NE |
| CC3P | 9 | Capture/Compare 3 output polarity 参考CC1P |
| CC3E | 8 | Capture/Compare 3 output enable 参考CC1E |
| CC2NP | 7 | Capture/Compare 2 complementary output polarity 参考CC1NP |
| CC2NE | 6 | Capture/Compare 2 complementary output enable 参考CC1NE |
| CC2P | 5 | Capture/Compare 2 output polarity 参考CC1P |
| CC2E | 4 | Capture/Compare 2 output enable 参考CC1E |
| CC1NP | 3 | Capture/Compare 1 complementary output polarity OUTPUT： 0：OC1为高时活跃 1：OC1为低时活跃 INPUT： CC1NP/CC1P位选择TI1FP1和TI2FP1的有源极性 触发或捕获操作 |
| CC1NE | 2 | Capture/Compare 1 complementary output enable OUTPUT: 0：禁用通道1输出功能 1：使能通道1输出功能 INPUT: 0：禁用通道1捕获功能 1：使能通道1捕获功能 |
| CC1P | 1 | Capture/Compare 1 output polarity OUTPUT： 0：OC1为高时活跃 1：OC1为低时活跃 INPUT： CC1NP/CC1P位选择TI1FP1和TI2FP1的有源极性 触发或捕获操作 |
| CC1E | 0 | Capture/Compare 1 output enable OUTPUT: 0：禁用通道1输出功能 1：使能通道1输出功能 INPUT: 0：禁用通道1捕获功能 1：使能通道1捕获功能 |

计数寄存器(cnt)

表 8-32 计数寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8-33 计数寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CNT | 15:0 | 计数值 |

预分频寄存器(psc)

表 8-34 预分频寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8-35 预分频寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| PSC | 15:0 | 预分频 |

重载寄存器(arr)

表 8-36 重载寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8-37 重载寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| ARR | 15:0 | ARR是要在实际的自动重新加载寄存器中加载的值。 当自动重新加载值为空时，计数器被阻止。 |

重复计数寄存器(rcr)

表 8-38 重复计数寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR |  |  |  |  |  |  |  |

表 8-39 重复计数寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| RCR | 7:0 | 重复计数寄存器 这些位允许用户设置比较的更新速率寄存器（即从预加载到活动寄存器的定期传输）启用预加载寄存器，以及更新中断生成速率，如果这个中断是启用的。每次REP_CNT相关下行计数器达到零，将生成一个更新事件并重新启动从REP值计数。因为REP_CNT重新加载REP值重复更新事件U_RC，任何写入TIMx_RCR寄存器的操作都是直到下一次重复更新事件才被考虑到。 它表示在PWM模式下(REP+1)对应于： -边缘对齐模式下的PWM周期数 -中心对齐模式下的半PWM周期数 |

捕获/比较寄存器1(ccr1)

表 8-40 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8-41 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CCR1 | 15:0 | Capture/Compare value1 如果将通道CCn配置为输出： CCRn是要在实际捕获/比较n寄存器中加载的值（预加载值）。如果未在TIMx_CCMRn寄存器(位OCnPE)。否则，预加载值复制到当发生更新事件时，主动捕获/比较n个寄存器。这个活动捕获/比较寄存器包含要进行比较的值计数器TIMx_CNT和信号在OCn输出。 如果将通道CCn配置为输入： CCRn是由最后一个输入捕获n个事件传输的计数器值(ICn) |

捕获/比较寄存器2(ccr2)

表 8-42 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8-43 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CCR3 | 15:0 | Capture/Compare value3 |

捕获/比较寄存器3(ccr3)

表 8-44 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8-45 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CCR3 | 15:0 | Capture/Compare value3 |

捕获/比较寄存器4(ccr4)

表 8-46 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8-47 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CCR4 | 15:0 | Capture/Compare value4 |

DMA控制寄存器(dmaen)

表 8-48 DMA控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TDE | COMDE | CC4DE | CC3DE | CC2DE | CC1DE | UDE |

表 8-49 DMA控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:7 | 保留 |
| TDE | 6 | Trigger DMA request enable 0: Trigger DMA 请求禁止. 1: Trigger DMA 请求使能 |
| COMDE | 5 | COM DMA request enable 0: COM DMA 请求禁止. 1: COM DMA 请求使能 |
| CC4DE | 4 | Capture/Compare 4 DMA request enable 0: CC4 DMA 请求禁止. 1: CC4 DMA 请求使能 |
| CC3DE | 3 | Capture/Compare 3 DMA request enable 0: CC3 DMA 请求禁止. 1: CC3 DMA 请求使能 |
| CC2DE | 2 | Capture/Compare 2 DMA request enable 0: CC2 DMA 请求禁止. 1: CC2 DMA 请求使能 |
| CC1DE | 1 | Capture/Compare 1 DMA request enable 0: CC1 DMA 请求禁止. 1: CC1 DMA 请求使能 |
| UDE | 0 | Update DMA request enable 0: Update DMA 请求禁止. 1: Update DMA 请求使能 |

高级定时器(ADVANCED TIMER)

概述

高级控制定时器(ADVANCED TIMER，以下简称ATMR)由一可编程预除器驱动之16位自动重载计数器构成。

其亦可用于多种用途，包含测量输入信号脉冲长度(输入捕获)或产生输出波形(输出比较,PWM,互补PWM含dead-time插入)

可使用定时预除器与APB时钟控制预除器来调校脉冲长度与波形周期，由数微秒至数毫秒。

高级控制(ATMR),通用(CTMR)与基本(BTMR)定时器皆为完全独立不共享任何时钟源。

- 16位递增、递减、递增/递减自动重载计数器。

- 16位可编程预分频器，用于对计数器时钟频率进行分频（即运行时修改），分频系数介于1到65536之间。

- 多达4个独立通道，可用于：

输入捕获

输出比较

PWM 生成（边沿和中心对齐模式）

单脉冲模式输出

- 带可编程死区的互补输出。

- 使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步电路。

- 重复计数器，用于仅在给定数目的计数器周期后更新定时器寄存器。

- 用于将定时器的输出信号置于复位状态或已知状态的断路输入。

- 发生如下事件时生成中断/DMA 请求：

更新：计数器上溢/下溢、计数器初始化（通过软件或内部/外部触发）

触发事件（计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数）

输入捕获

输出比较

断路输入

- 支持定位用增量（正交）编码器和霍尔传感器电路。

- 外部时钟触发输入或cycle-by-cycle电流管理

结构框图

图 9-1 ATMR结构框图

寄存器映射

ATMR基地址：0x4002_2000，大小4KB。

表 9-1 寄存器映射(ADMR)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR1 | 0x000 | R/W | 控制寄存器1 | 0x0000 0000 |
| CR2 | 0x004 | R/W | 控制寄存器2 | 0x0000 0000 |
| SMCR | 0x008 | R/W | 从机模式控制寄存器 | 0x0000 0000 |
| IER | 0x00C | W | 中断启用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IDR | 0x010 | W | 中断禁用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IVS | 0x014 | R | 中断有效状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| RIF | 0x018 | R | 中断原始中断标志 | 0x0000 0000 |
| IFM | 0x01C | R | 中断屏蔽中断标志 | 0x0000 0000 |
| ICR | 0x020 | W | 中断清除状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| EGR | 0x024 | R/W | 事件生成寄存器 | 0x0000 0000 |
| CCMR1 | 0x028 | R/W | 捕获/比较模式寄存器1 | 0x0000 0000 |
| CCMR2 | 0x02C | R/W | 捕获/比较模式寄存器2 | 0x0000 0000 |
| CCER | 0x030 | R/W | 捕获/比较启用寄存器 | 0x0000 0000 |
| CNT | 0x034 | R/W | 定时计数 | 0x0000 0000 |
| PSC | 0x038 | R/W | 预定标器 | 0x0000 0000 |
| ARR | 0x03C | R/W | 自动重新加载寄存器 | 0x0000 0000 |
| RCR | 0x040 | R/W | 重复计数器寄存器 | 0x0000 0000 |
| CCR1 | 0x044 | R/W | 捕获/比较寄存器1 | 0x0000 0000 |
| CCR2 | 0x048 | R/W | 捕获/比较寄存器2 | 0x0000 0000 |
| CCR3 | 0x04C | R/W | 捕获/比较寄存器3 | 0x0000 0000 |
| CCR4 | 0x050 | R/W | 捕获/比较寄存器4 | 0x0000 0000 |
| BDTR | 0x054 | R/W | 中断和死时间寄存器 | 0x0000 0000 |
| DMAEN | 0x058 | R/W | DMA触发器事件启用 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

控制寄存器1(cr1)

表 9-2 控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CMPSEL |  |  | CMPSELP | CKD |  | ARPE | CMS |  | DIR | OPM | URS | UDIS | CEN |

表 9-3 控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:14 | 保留 |
| CMPSEL | 13:11 | Compare input selection 000: 输入比较禁止 001: 输入比较=输出比较 0 010: 输入比较=输出比较 1 011: 输入比较=输出比较 2 100: 输入比较=输出比较 3 |
| CMPSELP | 10 | Compare input selection polarity 0: 输入比较低有效 1: 输入比较高有效 |
| CKD | 9:8 | Clock division 此位域表示定时器时钟(CK_INT)频率与死区时间发生器、 数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样时钟(tDTS)之间的除法比 00: tDTS=tCK_INT 01: tDTS=2*tCK_INT 10: tDTS=4*tCK_INT 11: 保留 |
| ARPE | 7 | Auto-reload preload enable 0: TIMx_ARR 寄存器没有缓存 1: TIMx_ARR 寄存器有缓存 |
| CMS | 6:5 | Center-aligned mode selection 00: Edge-aligned mode. 计数器根据方向位(DIR)向上或向下记数. 01: Center-aligned mode 1. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位仅在计数器递减时设置. 10: Center-aligned mode 2. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位仅在计数器递增时设置. 11: Center-aligned mode 3. 计数器向上和向下计数可选。输出通道(TIMx_CCMRx 寄存器的 CCxS=00)比较中断标志位在计数器递增/递减时设置. 注:不允许从边缘对齐模式切换到中心对齐模式，只要计数器是启用的(CEN=1). |
| DIR | 4 | Direction 0:计数器作为递增计数器 1:计数器作为递减计数器 注:此位在计时器配置为中心对齐模式或编码器模式时作为只读寄存器 |
| OPM | 3 | One pulse mode 0: 计数器不会停止计数在产生更新事件时 1: 计数器停止计数在产生下一次更新事件时(清除CEN位) |
| URS | 2 | Update request source 此位由软件设置并清除，以选择 UEV 事件源. 0: 如果使能，以下任何事件都会生成更新中断或 DMA 请求.这些事件可以是: – 计数器溢出/下溢 – 设置 UG 位 – 更新事件生成通过从模式控制缓冲寄存器加载其预加载值 1: 如果使能，只有计数器溢出/下溢时才会生成更新中断或 DMA 请求. |
| UDIS | 1 | Update disable 此位由软件设置并清除，以启用/禁用 UEV 事件生成 0: UEV 使能. 更新(UEV)事件是由以下事件之一生成: – 计数器溢出/下溢 – 设置 UG 位 – 更新事件生成通过从模式控制缓冲寄存器加载其预加载值 1: UEV 禁止.更新事件没有生成，影子寄存器将保持它们的值(ARR、 PSC、CCRx)。 然而计数器和预分频器将被重新初始化如果软件对 UG 位进行设置或者接收到硬件复位 |
| CEN | 0 | Counter enable 0:计数器禁止 1:计数器使能 注:外接时钟、门控模式和编码器模式只能在软件设置 CEN 位之后进行工作。而触发模式下硬件可以自动设置 CEN 位 |

控制寄存器2(cr2)

表 9-4 控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OIS4 | OIS3N | OIS3 | OIS2N | OIS2 | OIS1N | OIS1 | TI1S | MMS |  |  | CCDS | CCUS | -- | CCPC |

表 9-5 控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:15 | 保留 |
| OIS4 | 14 | Output Idle state 4 (OC4 output) 0: 当 MOE=0 时， OC1=0(在死区时间之后 OC4N 完成) 1: 当 MOE=0 时， OC1=1(在死区时间之后 OC4N 完成) 注意:只要 Lock 级别设定为 1、 2 或 3，这个 Bit 位就不能被修改(在TIMx_BDTR 寄存器中的 LOCK 位). |
| OIS3N | 13 | Output Idle state 3 (OC3N output) 0: 当 MOE=0 时， 在死区时间之后 OC3N=0 1: 当 MOE=0 时， 在死区时间之后 OC3N=1 注意:只要 Lock 级别设定为 1、 2 或 3，这个 Bit 位就不能被修改(在TIMx_BDTR 寄存器中的 LOCK 位). |
| OIS3 | 12 | Output Idle state 3 (OC3 output) 0: 当 MOE=0 时， OC1=0(在死区时间之后 OC3N 完成) 1: 当 MOE=0 时， OC1=1(在死区时间之后 OC3N 完成) 注意:只要 Lock 级别设定为 1、 2 或 3，这个 Bit 位就不能被修改(在TIMx_BDTR 寄存器中的 LOCK 位). |
| OIS2N | 11 | Output Idle state 2 (OC2N output) 0: 当 MOE=0 时， 在死区时间之后 OC2N=0 1: 当 MOE=0 时， 在死区时间之后 OC2N=1 注意:只要 Lock 级别设定为 1、 2 或 3，这个 Bit 位就不能被修改(在TIMx_BDTR 寄存器中的 LOCK 位). |
| OIS2 | 10 | Output Idle state 2 (OC2 output) 0: 当 MOE=0 时， OC1=0(在死区时间之后 OC2N 完成) 1: 当 MOE=0 时， OC1=1(在死区时间之后 OC2N 完成) 注意:只要 Lock 级别设定为 1、 2 或 3，这个 Bit 位就不能被修改(在TIMx_BDTR 寄存器中的 LOCK 位). |
| OIS1N | 9 | Output Idle state 1 (OC1N output) 0: 当 MOE=0 时， 在死区时间之后 OC1N=0 1: 当 MOE=0 时， 在死区时间之后 OC1N=1 注意:只要 Lock 级别设定为 1、 2 或 3，这个 Bit 位就不能被修改(在TIMx_BDTR 寄存器中的 LOCK 位). |
| OIS1 | 8 | Output Idle state 1 (OC1 output) 0: 当 MOE=0 时， OC1=0(在死区时间之后 OC1N 完成) 1: 当 MOE=0 时， OC1=1(在死区时间之后 OC1N 完成) 注意:只要 Lock 级别设定为 1、 2 或 3，这个 Bit 位就不能被修改(在TIMx_BDTR 寄存器中的 LOCK 位). |
| TI1S | 7 | TI1 selection 0: TIMx_CH1 作为 TI1 输入源 1: TIMx_CH1, CH2和CH3的异或逻辑输出作为 TI1 输入源 |
| MMS | 6:4 | Master mode selection 这些 Bit 位可以对主模式下发送给从计时器进行同步(TRGO)的信息进行选择。组合如下: 000: Reset -TIMx_EGR 寄存器的 UG 信号作为 trigger 输出(TRGO)。 如果此复位是由 trigger 输入(在复位模式下配置从模式控制器)生成的， 那么TRGO 上的信号与实际复位相比会有延迟. 001: Enable -计数器使能信号 CNT_EN 作为 trigger 输出(TRGO)。 这对于同时启动多个计时器或控制启用从计时器窗口是很有用的。计数器使能信号是在门控模式下由 CEN 控制位与 trigger 输入进行逻辑或生成的。当计数器使能信号由 trigger 输入控制时， TRGO 上有一个延迟，除非选择了主/从模式(参见 TIMx_SMCR 寄存器中的 MSM 位描述). 010: Update –事件更新作为 trigger 输出（TRGO） 例如，主定时器可以用作从定时器的预分频器. 011: Compare Pulse – 一旦捕获或比较匹配产生， 在设置 CC1IF 标志位为1 的同时（即使它已经是高电平） trigger 输出将发送一个正脉冲（TRGO） . 100: Compare - OC1REF 信号作为 trigger 输出(TRGO) 101: Compare - OC2REF 信号作为 trigger 输出 (TRGO) 110: Compare - OC3REF 信号作为 trigger 输出(TRGO) 111: Compare - OC4REF 信号作为 trigger 输出 (TRGO) |
| CCDS | 3 | Capture/compare DMA selection 0: CCx DMA 请求发送当 CCx 事件发生 1: CCx DMA 请求发送当有 Update 事件发生 |
| CCUS | 2 | Capture/compare control update selection 0: 当捕获/比较控制位预加载时(CCPC=1)， 它们仅通过设置 COMG Bit 位进行更新 1: 当捕获/比较控制位预加载(CCPC=1)时， 它们通过设置 COMG Bit 位或遇到 TRGI 上升沿进行更新. |
| Reserved | 1 | 保留 |
| CCPC | 0 | Capture/compare preloaded control 0: CCxE, CCxNE 和 OCxM bit 位没有预加载 1: CCxE, CCxNE 和 OCxM Bit 位是预加载的，在写入之后，只有在发生通信事件(COM)时才会更新(根据 CCUS Bit 位的不同，设置 COMG Bit 位或者检测 TRGI 上升边). 注意:这个 Bit 只作用于具有互补输出的通道 |

从机模式控制寄存器(smcr)

表 9-6 从机模式控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ETP | ETE | ETPS |  | ETF |  |  |  | MSM | TS |  |  | -- | SMS |  |  |

表 9-7 从机模式控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| ETP | 15 | External trigger polarity 该位用于对ETR的Trigger 操作极性进行选择 0: ETR 正向，高电平或者上升沿有效. 1: ETR 反向，低电平或者下降沿有效. |
| ETE | 14 | External clock enable 此位用于使能外部时钟模式 2. 0: 外部时钟模式 2 禁止 1: 外部时钟模式 2 使能. |
| ETPS | 13:12 | External trigger prescaler 外部触发信号ETRP的频率最多必须为TIMxCLK的1/4频繁性可以使预调节器能够降低ETRP的频率 00: Prescaler OFF 01: ETRP frequency divided by 2 10: ETRP frequency divided by 4 11: ETRP frequency divided by 8 |
| ETF | 11:8 | External trigger filter 然后，这个位场定义了用于采样ETRP信号的频率 应用于ETRP的数字滤波器的长度。该数字滤波器由一个事件计数器组成，其中有N个连续的事件需要验证输出上的转换： 0000: No filter, sampling is done at fDTS 0001: fSAMPLING = fCK_INT, N = 2 0010: fSAMPLING = fCK_INT, N = 4 0011: fSAMPLING = fCK_INT, N = 8 0100: fSAMPLING = fDTS / 2, N = 6 0101: fSAMPLING = fDTS / 2, N = 8 0110: fSAMPLING = fDTS / 4, N = 6 0111: fSAMPLING = fDTS / 4, N = 8 1000: fSAMPLING = fDTS / 8, N = 6 1001: fSAMPLING = fDTS / 8, N = 8 1010: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 5 1011: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 6 1100: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 8 1101: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 5 1110: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 6 1111: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 8 |
| MSM | 7 | Master/slave mode |
| TS | 6:4 | Trigger selection 此位字段选择要用于同步计数器的触发器输入 000: Internal Trigger 0 (ITR0) 001: Internal Trigger 1 (ITR1) 010: Internal Trigger 2 (ITR2) 011: Internal Trigger 3 (ITR3) 100: TI1 Edge Detector (TI1F_ED) 101: Filtered Timer Input 1 (TI1FP1) 110: Filtered Timer Input 2 (TI2FP2) 111: External Trigger input (ETRF) 注意：这些位只有在不使用时才可以更改 SMS=000)，以避免在过渡时的错误边缘检测。 |
| Reserved | 3 | 保留 |
| SMS | 2:0 | Slave mode selection 当外部信号被选择时，触发信号的主动边缘 (TRGI)被链接到在外部输入上选择的极性 000：从属模式被禁用-如果CEN=1，那么预调用器是时钟的 直接通过内部的时钟。 001：编码器模式1-TI2FP1边缘上的计数器数量增加/下降取决于TI1FP2水平。 010：编码器模式2-TI1FP2边缘上的计数器数量增加/下降 取决于TI2FP1水平。 011：编码器模式3-计数器计数数在TI1FP1和TI2FP2的边缘取决于其他输入的级别。 100：重置模式-所选触发器输入的上升边缘(TRGI) 重新初始化计数器并生成寄存器的更新。 101：门控模式-当触发器输入时，计数器时钟已启用 (TRGI)高。计数器一旦触发器就停止（但不会重置） 变得低。计数器的启动和停止都被控制了。 110：触发模式-计数器从触发器TRGI的上升边缘开始（但它不会被重置）。只控制计数器的启动位置。 111：外部时钟模式1-所选触发器的上升边缘(TRGI) 钟计数器。 |

中断使能寄存器(ier)

表 9-8 中断使能寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | -- | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 9-9 中断使能寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断使能 0：无效， 1：CC4 overcapture中断使能 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断使能 0：无效， 1：CC3 overcapture中断使能 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断使能 0：无效， 1：CC2 overcapture中断使能 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断使能 0：无效， 1：CC1 overcapture中断使能 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断使能 0：无效， 1：BREAK中断使能 |
| TI | 6 | 触发中断使能 0：无效， 1：触发中断使能 |
| COMI | 5 | COM中断使能 0：无效， 1：COM中断使能 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断使能 0：无效， 1：CC4中断使能 |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断使能 0：无效， 1：CC3中断使能 |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断使能 0：无效， 1：CC2中断使能 |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断使能 0：无效， 1：CC1中断使能 |
| UI | 0 | 更新中断使能 0：无效， 1：更新中断使能 |

中断关闭寄存器(idr)

表 9-10 中断关闭寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | -- | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI | -- |

表 9-11 中断关闭寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断禁止 0：无效， 1：CC4 overcapture中断禁止 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断禁止 0：无效， 1：CC3 overcapture中断禁止 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断禁止 0：无效， 1：CC2 overcapture中断禁止 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断禁止 0：无效， 1：CC1 overcapture中断禁止 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断禁止 0：无效， 1：BREAK中断禁止 |
| TI | 6 | 触发中断禁止 0：无效， 1：触发中断禁止 |
| COMI | 5 | COM中断禁止 0：无效， 1：COM中断禁止 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断禁止 0：无效， 1：CC4中断禁止 |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断禁止 0：无效， 1：CC3中断禁止 |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断禁止 0：无效， 1：CC2中断禁止 |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断禁止 0：无效， 1：CC1中断禁止 |
| UI | 0 | 更新中断禁止 0：无效， 1：更新中断禁止 |

中断有效状态寄存器(ivs)

表 9-12 中断有效状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | -- | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 9-13 中断有效状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断有效状态 0：CC4 overcapture中断禁止状态， 1：CC4 overcapture中断使能状态 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断有效状态 0：CC3 overcapture中断禁止状态， 1：CC3 overcapture中断使能状态 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断有效状态 0：CC2 overcapture中断禁止状态， 1：CC2 overcapture中断使能状态 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断有效状态 0：CC1 overcapture中断禁止状态， 1：CC1 overcapture中断使能状态 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断有效状态 0：BREAK中断禁止状态， 1：BREAK中断使能状态 |
| TI | 6 | 触发中断有效状态 0：触发中断禁止状态， 1：触发中断使能状态 |
| COMI | 5 | COM中断有效状态 0：COM中断禁止状态， 1：COM中断使能状态 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断有效状态 0：CC4中断禁止状态， 1：CC4中断使能状态 |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断有效状态 0：CC3中断禁止状态， 1：CC3中断使能状态 |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断有效状态 0：CC2中断禁止状态， 1：CC2中断使能状态 |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断有效状态 0：CC1中断禁止状态， 1：CC1中断使能状态 |
| UI | 0 | 更新中断有效状态 0：更新中断禁止状态， 1：更新中断使能状态 |

中断有效标志寄存器(rif)

表 9-14 中断有效标志寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | -- | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 9-15 中断有效标志寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断标志 参考CC1OI |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断标志 参考CC1OI |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断标志 参考CC1OI |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断标志 只有在输入捕获模式下配置相应的通道时，硬件才会设置此标志 0：没有检测到overcapture中断 1：当CC1I标志置1时且计数值已经被CCR1寄存器捕获 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断标志 如果启用了中断，则一旦break输入产生，硬件就会设置此标志。 0：没有检测到break事件 1：检测到有活跃的break输入 |
| TI | 6 | 触发中断标志 这个标志是由硬件对触发事件设置的(当从模式控制器在所有模式下启用门控模式时，检测到trgi输入，但如果启用了中断模式，则检测到活动边缘 0：没有发出事件发生 1：触发中断挂起 |
| COMI | 5 | COM中断标志 这个标志是由COM事件上的硬件设置的控制位-CcxE，CCxNE，OCxM-已经更新) 0：没有检测到COM事件 1：COM中断挂起 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断标志 参考CC1I |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断标志 参考CC1I |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断标志 参考CC1I |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断标志 通道1被配置为输出模式： 当计数器与比较值匹配时，此标志由硬件设置，如果启用了中断，则在中心对齐模式下有些例外(请参阅timx_cr1寄存器描述中的cms位)。在timx_icr中写入1来清除原始中断 0：没有匹配 1：计数器timx_cnt的内容与timx_ccr1寄存器的内容相匹配。在计数器溢出（向上计数和上/下计数模式）或欠流（向下计数模式）模式时，如果CCR1大于ARR时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 这个位是由捕获上的硬件设置的。通过软件或读取timx_ccr1寄存器进行清除 0：没有输入捕获发生 1：计数器值已在timx_ccr1寄存器中捕获(在ic1上检测到一条与所选极性匹配的边缘) |
| UI | 0 | 更新中断标志 0：没有更新发生， 1：更新中断挂起。当寄存器有更新发生时，此位会被硬件置1 触发条件： 当CR1中UDIS=0，重复计数器值的溢出或下流（如果重复计数器=0则更新） 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被软件使用timx_egr寄存器中的ug位重新初始化 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被一个触发器事件重新初始化 |

中断屏蔽寄存器(ifm)

表 9-16 中断屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | - | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 9-17 中断屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断标志屏蔽 只有在输入捕获模式下配置相应的通道时，硬件才会设置此标志 0：没有检测到overcapture中断 1：当CC4I标志置1时且计数值已经被CCR4寄存器捕获 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断标志屏蔽 只有在输入捕获模式下配置相应的通道时，硬件才会设置此标志 0：没有检测到overcapture中断 1：当CC3I标志置1时且计数值已经被CCR3寄存器捕获 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断标志屏蔽 只有在输入捕获模式下配置相应的通道时，硬件才会设置此标志 0：没有检测到overcapture中断 1：当CC2I标志置1时且计数值已经被CCR2寄存器捕获 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断标志屏蔽 只有在输入捕获模式下配置相应的通道时，硬件才会设置此标志 0：没有检测到overcapture中断 1：当CC1I标志置1时且计数值已经被CCR1寄存器捕获 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断标志屏蔽 如果启用了中断，则一旦break输入产生，硬件就会设置此标志。 0：没有检测到break事件 1：检测到有活跃的break输入 |
| TI | 6 | 触发中断标志屏蔽 这个标志是由硬件对触发事件设置的(当从模式控制器在所有模式下启用门控模式时，检测到trgi输入，但如果启用了中断模式，则检测到活动边缘 0：没有发出事件发生 1：触发中断挂起 |
| COMI | 5 | COM中断标志屏蔽 这个标志是由COM事件上的硬件设置的控制位-CcxE，CCxNE，OCxM-已经更新) 0：没有检测到COM事件 1：COM中断挂起 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断标志屏蔽 通道4被配置为输出模式： 当计数器与比较值匹配时，此标志由硬件设置，如果启用了中断，则在中心对齐模式下有些例外(请参阅timx_cr4寄存器描述中的cms位)。在timx_icr中写入1来清除原始中断 0：没有匹配 1：计数器timx_cnt的内容与timx_ccr4寄存器的内容相匹配。在计数器溢出（向上计数和上/下计数模式）或欠流（向下计数模式）模式时，如果CCR1大于ARR时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 这个位是由捕获上的硬件设置的。通过软件或读取timx_ccr4寄存器进行清除 0：没有输入捕获发生 1：计数器值已在timx_ccr4寄存器中捕获(在ic4上检测到一条与所选极性匹配的边缘) |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断标志屏蔽 通道3被配置为输出模式： 当计数器与比较值匹配时，此标志由硬件设置，如果启用了中断，则在中心对齐模式下有些例外(请参阅timx_cr3寄存器描述中的cms位)。在timx_icr中写入1来清除原始中断 0：没有匹配 1：计数器timx_cnt的内容与timx_ccr3寄存器的内容相匹配。在计数器溢出（向上计数和上/下计数模式）或欠流（向下计数模式）模式时，如果CCR1大于ARR时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 这个位是由捕获上的硬件设置的。通过软件或读取timx_ccr3寄存器进行清除 0：没有输入捕获发生 1：计数器值已在timx_ccr3寄存器中捕获(在ic3上检测到一条与所选极性匹配的边缘) |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断标志屏蔽 通道1被配置为输出模式： 当计数器与比较值匹配时，此标志由硬件设置，如果启用了中断，则在中心对齐模式下有些例外(请参阅timx_cr1寄存器描述中的cms位)。在timx_icr中写入1来清除原始中断 0：没有匹配 1：计数器timx_cnt的内容与timx_ccr1寄存器的内容相匹配。在计数器溢出（向上计数和上/下计数模式）或欠流（向下计数模式）模式时，如果CCR1大于ARR时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 这个位是由捕获上的硬件设置的。通过软件或读取timx_ccr1寄存器进行清除 0：没有输入捕获发生 1：计数器值已在timx_ccr1寄存器中捕获(在ic1上检测到一条与所选极性匹配的边缘) |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断标志屏蔽 通道1被配置为输出模式： 当计数器与比较值匹配时，此标志由硬件设置，如果启用了中断，则在中心对齐模式下有些例外(请参阅timx_cr1寄存器描述中的cms位)。在timx_icr中写入1来清除原始中断 0：没有匹配 1：计数器timx_cnt的内容与timx_ccr1寄存器的内容相匹配。在计数器溢出（向上计数和上/下计数模式）或欠流（向下计数模式）模式时，如果CCR1大于ARR时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 这个位是由捕获上的硬件设置的。通过软件或读取timx_ccr1寄存器进行清除 0：没有输入捕获发生 1：计数器值已在timx_ccr1寄存器中捕获(在ic1上检测到一条与所选极性匹配的边缘) |
| UI | 0 | 更新中断标志屏蔽 当更新事件中断UI被使能时，此位是由硬件置1 0：没有更新发生， 1：更新中断挂起。当寄存器有更新发生时，此位会被硬件置1 触发条件： 1. 当CR1中UDIS=0，重复计数器值的溢出或下流（如果重复计数器=0则更新） 2. 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被软件使用timx_egr寄存器中的ug位重新初始化 3. 当CR1中的URS=0，UDIS=0时，CNT被一个触发器事件重新初始化 |

中断状态清除寄存器(icr)

表 9-18 中断状态清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4OI | CC3OI | CC2OI | CC1OI | - | BI | TI | COMI | CC4I | CC3I | CC2I | CC1I | UI |

表 9-19 中断状态清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:13 | 保留 |
| CC4OI | 12 | 通道4捕获/比较过捕(overcapture)中断清除 0：无效， 1：CC4 overcapture中断清除 |
| CC3OI | 11 | 通道3捕获/比较过捕(overcapture)中断清除 0：无效， 1：CC3 overcapture中断清除 |
| CC2OI | 10 | 通道2捕获/比较过捕(overcapture)中断清除 0：无效， 1：CC2 overcapture中断清除 |
| CC1OI | 9 | 通道1捕获/比较过捕(overcapture)中断清除 0：无效， 1：CC1 overcapture中断清除 |
| Reserved | 8 | 保留 |
| BI | 7 | BREAK中断清除 0：无效， 1：BREAK中断清除 |
| TI | 6 | 触发中断清除 0：无效， 1：触发中断清除 |
| COMI | 5 | COM中断清除 0：无效， 1：COM中断清除 |
| CC4I | 4 | 通道4捕获/比较中断清除 0：无效， 1：CC4中断清除 |
| CC3I | 3 | 通道3捕获/比较中断清除 0：无效， 1：CC3中断清除 |
| CC2I | 2 | 通道2捕获/比较中断清除 0：无效， 1：CC2中断清除 |
| CC1I | 1 | 通道1捕获/比较中断清除 0：无效， 1：CC1中断清除 |
| UI | 0 | 更新中断清除 0：无效， 1：更新中断清除 |

事件产生寄存器(egr)

表 9-20 事件产生寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BG | TG | COMG | CC4G | CC3G | CC2G | CC1G | UG |

表 9-21 事件产生寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31：8 | 保留 |
| BG | 7 | BREAK事件产生 0：无效 1：将生成一个中断事件。已清除了MOE位，并设置了BIF标志。如果启用，可能会发生相关的中断或DMA传输。 |
| TG | 6 | 触发事件产生 0：无效 1：TIF标志已在TIMx_RIF寄存器中设置。相关中断或DMA如果启用了传输，就可以发生传输 |
| COMG | 5 | 捕获/比较控制更新生成 0：无效 1：当设置了CCPC位时，它允许更新CCxE、CCxNE和OCxM位。注意：这个位只作用于具有互补输出的通道。 |
| CC4G | 4 | 通道4捕获/比较事件产生 0：无效 1：在通道1上生成了一个捕获/比较事件 通道1被配置为输出模式： 有中断或者DMA请求时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 有输入捕获事件发生时，此位置1；如果此时CC4I已经为1，将CC4OI置1 |
| CC3G | 3 | 通道3捕获/比较事件产生 0：无效 1：在通道1上生成了一个捕获/比较事件 通道1被配置为输出模式： 有中断或者DMA请求时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 有输入捕获事件发生时，此位置1；如果此时CC3I已经为1，将CC3OI置1 |
| CC2G | 2 | 通道2捕获/比较事件产生 0：无效 1：在通道1上生成了一个捕获/比较事件 通道1被配置为输出模式： 有中断或者DMA请求时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 有输入捕获事件发生时，此位置1；如果此时CC2I已经为1，将CC2OI置1 |
| CC1G | 1 | 通道1捕获/比较事件产生 0：无效 1：在通道1上生成了一个捕获/比较事件 通道1被配置为输出模式： 有中断或者DMA请求时，此位置1 通道1被配置为输入模式： 有输入捕获事件发生时，此位置1；如果此时CC1I已经为1，将CC1OI置1 |
| UG | 0 | 更新事件产生 这个位可以由软件设置，它是由硬件自动清除的 0：无效 1：重新初始化计数器并生成寄存器的更新。请注意，prescaler计数器也会被清除（无论如何，prescaler比例不受影响）。如果模式为中心对齐模式或dir=0（向上计数）时，CNT被清零，如果dir=1（向下计数）时，则取自动重加载值(timx_arr)。 |

捕获/比较模式寄存器1(ccmr1)

OUTPUT:

表 9-22 捕获/比较模式寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC2CE | OC2M |  |  | OC2PE | OC2FE | CC2S |  | OC1CE | OC1M |  |  | OC1PE | OC1FE | CC1S |  |

表 9-23 捕获/比较模式寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| OC2CE | 15 | 通道2输出比较清除使能 参考OC1CE |
| OC2M | 14:12 | 通道2输出模式 参考OC1M |
| OC2PE | 11 | 通道2输出比较重载使能 参考OC1PE |
| OC2FE | 20 | 通道2输出比较快速使能 参考OC1FE |
| CC2S | 9:8 | 通道2捕获/比较选择 00: CC2 通道配置成输出 01: CC2 通道配置成输入, TI2 作为 IC2 的输入 10: CC2 通道配置成输入, TI1 作为 IC2 的输入 11: CC2 通道配置成输入, TRC 作为 IC2 的输入 只有通过 TS 位(TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |
| OC1CE | 7 | 通道1输出比较清除使能 0：OC1Ref不受ETRF输入的影响 1：一旦在ETRF输入上检测到一个高水平，OC1Ref就会被清除。 |
| OC1M | 6:4 | 通道1输出模式 0：输出比较寄存器timx_ccr1和计数器timx_cnt之间的比较对输出没有影响（这种模式用于生成定时基） 1：在匹配时将通道1设置为活动级别。当计数器timx_cnt与捕获/比较寄存器1(timx_ccr1)相匹配时，Oc1ref信号被强制变高。 2：在匹配时将通道1设置为非活动级别。当计数器timx_cnt与捕获/比较寄存器1(timx_ccr1)相匹配时，oc1ref信号被迫变低 3：oc1ref在timx_cnt=timx_ccr1翻转 4：oc1ref被强制低 5：oc1ref被强制高 6：在向上计数中，只要其他timx_cnttimx_ccr1是活跃的(oc1ref=1)。 7：在向上计数中，只要timx_cnttimx_ccr1是不活动的，通道1就是活动的。 |
| OC1PE | 3 | 通道1输出比较重载使能 0：禁用CCR1的preload。任何时候更新CCR1值都会被马上重载。 1：使能CCR1的preload。CCR1的重载值只有在发生更新事件后才会被重载。 |
| OC1FE | 2 | 通道1输出比较快速使能 0：CC1的行为通常取决于计数器和CCR1的值。当触发器打开时。使能CC1输出的最小延迟时间为一个边沿触发输入是5个时钟周期 1：触发器输入上的活跃边沿类似于CC1上的比较匹配产量然后，将OC设置为独立于结果的比较水平 的比较。延迟采样触发器输入并使能CC1输出被减少到3个时钟周期。OCFE仅在通道配置为PWM1或PWM是才活跃 |
| CC1S | 1:0 | 通道1捕获/比较选择 00: CC1 通道配置成输出 01: CC1 通道配置成输入, TI1 作为 IC1 的输入 10: CC1 通道配置成输入, TI2 作为 IC1 的输入 11: CC1 通道配置成输入, TRC 作为 IC1 的输入 只有通过 TS 位(TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |

INPUT:

表 9-24 捕获/比较模式寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC2F |  |  |  | IC2PSC |  | CC2S |  | IC1F |  |  |  | IC1PSC |  | CC1S |  |

表 9-25 捕获/比较模式寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| IC2F | 15:12 | Input capture 2 filter 参考 IC1F 描述 |
| IC2PSC | 11:10 | Input capture 2 prescaler 参考 IC1PSC 描述 |
| CC2S | 9:8 | Capture/Compare 2 selection 00: CC2 通道配置成输出 01: CC2 通道配置成输入, TI2 作为 IC2 的输入 10: CC2 通道配置成输入, TI1 作为 IC2 的输入 11: CC2 通道配置成输入, TRC 作为 IC2 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |
| IC1PSC | 3:2 | Input capture 1 prescaler 00: 没有预分频器，当检测到捕捉输入的边沿时就会进行捕捉 01: 每 2 次事件进行 1 次捕捉 10: 每 4 次事件进行 1 次捕捉 11: 每 8 次事件进行 1 次捕捉 |
| IC1F | 7:4 | Input capture 1 filter 0:没有过滤器， fSAMPLING = fDTS 1: fSAMPLING = fCK_INT, N = 2 2: fSAMPLING = fCK_INT, N = 4 3: fSAMPLING = fCK_INT, N = 8 4: fSAMPLING = fDTS / 2, N = 6 5: fSAMPLING = fDTS / 2, N = 8 6: fSAMPLING = fDTS / 4, N = 6 7: fSAMPLING = fDTS / 4, N = 8 8: fSAMPLING = fDTS / 8, N = 6 9: fSAMPLING = fDTS / 8, N = 8 10: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 5 11: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 6 12: fSAMPLING = fDTS / 16, N = 8 13: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 5 14: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 6 15: fSAMPLING = fDTS / 32, N = 8 注意: 当 ICxF[3:0] = 1、 2 或 3 时，必须注意公式中 fDTS 用 CK_INT 代替 |
| CC1S | 1:0 | Capture/Compare 1 selection 00: CC1 通道配置成输出 01: CC1 通道配置成输入, TI1 作为 IC1 的输入 10: CC1 通道配置成输入, TI2 作为 IC1 的输入 11: CC1 通道配置成输入, TRC 作为 IC1 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |

捕获/比较模式寄存器2(ccmr2)

OUTPUT:

表 9-26 捕获/比较模式寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC4CE | OC4M |  |  | OC4PE | OC4FE | CC4S |  | OC3CE | OC3M |  |  | OC3PE | OC3FE | CC3S |  |

表 9-27 捕获/比较模式寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| OC4CE | 15 | Output Compare 4 clear enable 参考OC1CE |
| OC4M | 14:12 | Output Compare 4 mode 参考 OC1M |
| OC4PE | 11 | Output Compare 4 preload enable 参考OC1PE |
| OC4FE | 20 | Output Compare 4 fast enable 参考OC1FE |
| CC4S | 9:8 | Capture/Compare 4 selection 00: CC4 通道配置成输出 01: CC4 通道配置成输入, TI4 作为 IC4 的输入 10: CC4 通道配置成输入, TI3 作为 IC4 的输入 11: CC4 通道配置成输入, TRC 作为 IC4 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |
| OC3CE | 7 | Output Compare 1 clear enable 参考 OC1CE |
| OC3M | 6:4 | Output Compare 3 mode 参考OC1M |
| OC3PE | 3 | Output Compare 3 preload enable 参考 OC1PE |
| OC3FE | 2 | Output Compare 3 fast enable 参考 OC1FE |
| CC3S | 1:0 | Capture/Compare 3 selection 00: CC3 通道配置成输出 01: CC3 通道配置成输入, TI3 作为 IC3 的输入 10: CC3 通道配置成输入, TI4 作为 IC3 的输入 11: CC3 通道配置成输入, TRC 作为 IC3 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |

INPUT:

表 9-28 捕获/比较模式寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IC4F |  |  |  | IC4PSC |  | CC4S |  | IC3F |  |  |  | IC3PSC |  | CC3S |  |

表 9-29 捕获/比较模式寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| IC4F | 15:12 | Input capture 4 filter 参考 IC1F 描述 |
| IC4PSC | 11:10 | Input capture 4 prescaler 参考 IC1PSC 描述 |
| CC4S | 9:8 | Capture/Compare 4 selection 00: CC4 通道配置成输出 01: CC4 通道配置成输入, TI4 作为 IC4 的输入 10: CC4 通道配置成输入, TI3 作为 IC4 的输入 11: CC4 通道配置成输入, TRC 作为 IC4 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |
| IC3F | 7:4 | Input capture 3 prescaler 参考 IC1F |
| IC3PSC | 3:2 | Input capture 3 filter 参考 IC1PSC |
| CC3S | 1:0 | Capture/Compare 3 selection 00: CC3 通道配置成输出 01: CC3 通道配置成输入, TI3 作为 IC3 的输入 10: CC3 通道配置成输入, TI4 作为 IC3 的输入 11: CC3 通道配置成输入, TRC 作为 IC3 的输入. 只有通过 TS 位 (TIMx_SMCR 寄存器)选择内部 Trigger 输入时， 这个模式才有效 |

捕获/比较模式使能寄存器(ccer)

表 9-30 获/比较模式使能寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC4P | CC4E | CC3NP | CC3NE | CC3P | CC3E | CC2NP | CC2NE | CC2P | CC2E | CC1NP | CC1NE | CC1P | CC1E |

表 9-31 获/比较模式使能寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:14 | 保留 |
| CC4P | 13 | Capture/Compare 4 output polarity 参考CC1P |
| CC4E | 12 | Capture/Compare 4 output enable 参考CC1E |
| CC3NP | 11 | Capture/Compare 3 complementary output polarity 参考CC1NP |
| CC3NE | 10 | Capture/Compare 3 complementary output enable 参考CC1NE |
| CC3P | 9 | Capture/Compare 3 output polarity 参考CC1P |
| CC3E | 8 | Capture/Compare 3 output enable 参考CC1E |
| CC2NP | 7 | Capture/Compare 2 complementary output polarity 参考CC1NP |
| CC2NE | 6 | Capture/Compare 2 complementary output enable 参考CC1NE |
| CC2P | 5 | Capture/Compare 2 output polarity 参考CC1P |
| CC2E | 4 | Capture/Compare 2 output enable 参考CC1E |
| CC1NP | 3 | Capture/Compare 1 complementary output polarity OUTPUT： 0：OC1为高时活跃 1：OC1为低时活跃 INPUT： CC1NP/CC1P位选择TI1FP1和TI2FP1的有源极性 触发或捕获操作 |
| CC1NE | 2 | Capture/Compare 1 complementary output enable OUTPUT: 0：禁用通道1输出功能 1：使能通道1输出功能 INPUT: 0：禁用通道1捕获功能 1：使能通道1捕获功能 |
| CC1P | 1 | Capture/Compare 1 output polarity OUTPUT： 0：OC1为高时活跃 1：OC1为低时活跃 INPUT： CC1NP/CC1P位选择TI1FP1和TI2FP1的有源极性 触发或捕获操作 |

计数寄存器(cnt)

表 9-32 计数寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-33 计数寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CNT | 15:0 | 计数值 |

预分频寄存器(psc)

表 9-34 预分频寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-35 预分频寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| PSC | 15:0 | 预分频 |

重载寄存器(arr)

表 9-36 重载寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-37 重载寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| ARR | 15:0 | ARR是要在实际的自动重新加载寄存器中加载的值。 当自动重新加载值为空时，计数器被阻止。 |

重复计数寄存器(rcr)

表 9-38 重复计数寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-39 重复计数寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| RCR | 7:0 | 重复计数寄存器 这些位允许用户设置比较的更新速率寄存器（即从预加载到活动寄存器的定期传输）启用预加载寄存器，以及更新中断生成速率，如果这个中断是启用的。每次REP_CNT相关下行计数器达到零，将生成一个更新事件并重新启动从REP值计数。因为REP_CNT重新加载REP值重复更新事件U_RC，任何写入TIMx_RCR寄存器的操作都是直到下一次重复更新事件才被考虑到。 它表示在PWM模式下(REP+1)对应于： -边缘对齐模式下的PWM周期数 -中心对齐模式下的半PWM周期数 |

捕获/比较寄存器1(ccr1)

表 9-40 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-41 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CCR1 | 15:0 | Capture/Compare value1 如果将通道CCn配置为输出： CCRn是要在实际捕获/比较n寄存器中加载的值（预加载值）。如果未在TIMx_CCMRn寄存器(位OCnPE)。否则，预加载值复制到当发生更新事件时，主动捕获/比较n个寄存器。这个活动捕获/比较寄存器包含要进行比较的值计数器TIMx_CNT和信号在OCn输出。 如果将通道CCn配置为输入： CCRn是由最后一个输入捕获n个事件传输的计数器值(ICn) |

捕获/比较寄存器2(ccr2)

表 9-42 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-43 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CCR3 | 15:0 | Capture/Compare value3 |

捕获/比较寄存器3(ccr3)

表 9-44 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-45 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CCR3 | 15:0 | Capture/Compare value3 |

捕获/比较寄存器4(ccr4)

表 9-46 捕获/比较寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCR4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-47 捕获/比较寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| CCR4 | 15:0 | Capture/Compare value4 |

中断和死线寄存器(bdtr)

表 9-48 中断和死线寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOE | AOE | BKP | BKE | OSSR | OSSI | LOCK |  | DTG |  |  |  |  |  |  |  |

表 9-49 中断和死线寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| MOE | 15 | Main output enable 0：MOE只能被软件写 1：MOE可以通过软件写，或者在下一个更新事件(如果BREAK输入被禁用时） |
| AOE | 14 | 保留 |
| BKP | 13 | Break polarity 0：BREAK输入BRK为低时活跃 1：BREAK输入BRK为高时活跃 |
| BKE | 12 | Break enable 0: 禁用BREAK输入 0: 使能BREAK输入 |
| OSSR | 11 | Off-state selection for Run mode 0：当不活动时，OC/OCN输出被禁用（OC/OCN启用输出 signal=0). 1: 当不活动时，将启用OC/OCN输出，其非活动级别为 很快就会成为CCxE=1或CCxNE=1。然后，OC/OCN启用输出信号=1 |
| OSSI | 10 | Off-state selection for Idle mode 0: 当不活动时，OC/OCN输出被禁用（OC/OCN启用输出 signal=0). 1：当不活动时，首先强制OC/OCN输出，其空闲水平为很快成为CcxE=1或CCxNE=1。OC/OCN启用输出信号=1) |
| LOCK | 9:8 | Lock configuration 0：禁用锁 1：LOCK_level1：DTG，OISx，OISxN，BKE，BKP，AOE寄存器被保护，无法操作 2：LOCK_level2：LOCK_level1 + CC Polarity bits 3：LOCK_level3：LOCK_level2 + CC Control bits |
| DTG | 7:0 | Dead-time generator setup 此位字段定义了插入在互补的输出。DT对应于这个持续时间。 DTG[7:5]=0xx => DT=DTG[7:0]x tdtg with tdtg=tDTS. DTG[7:5]=10x => DT=(64+DTG[5:0])xtdtg with Tdtg=2xtDTS. DTG[7:5]=110 => DT=(32+DTG[4:0])xtdtg with Tdtg=8xtDTS. DTG[7:5]=111 => DT=(32+DTG[4:0])xtdtg with Tdtg=16xtDTS. 例如 TDTS=125ns(8MHz)，dead-time可能是以下值： 0到15875ns，步进为125ns 16us到31750ns，步进为250ns 32us到63us，不急为1us 64us到126us，步进为2us |

DMA控制寄存器(dmaen)

表 9-50 DMA控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TDE | COMDE | CC4DE | CC3DE | CC2DE | CC1DE | UDE |

表 9-51 DMA控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:7 | 保留 |
| TDE | 6 | Trigger DMA request enable 0: Trigger DMA 请求禁止. 1: Trigger DMA 请求使能 |
| COMDE | 5 | COM DMA request enable 0: COM DMA 请求禁止. 1: COM DMA 请求使能 |
| CC4DE | 4 | Capture/Compare 4 DMA request enable 0: CC4 DMA 请求禁止. 1: CC4 DMA 请求使能 |
| CC3DE | 3 | Capture/Compare 3 DMA request enable 0: CC3 DMA 请求禁止. 1: CC3 DMA 请求使能 |
| CC2DE | 2 | Capture/Compare 2 DMA request enable 0: CC2 DMA 请求禁止. 1: CC2 DMA 请求使能 |
| CC1DE | 1 | Capture/Compare 1 DMA request enable 0: CC1 DMA 请求禁止. 1: CC1 DMA 请求使能 |
| UDE | 0 | Update DMA request enable 0: Update DMA 请求禁止. 1: Update DMA 请求使能 |

通用异步收发器(UART)

概述

通用同步异步收发器（UART）提供了一个灵活的方式，使MCU可以与外部设备通过工业标准NRZ的形式实现全双工异步串行数据通讯。UART可以使用分数波特率发生器，提供了超宽的波特率设置范围。

UART支持非同步通讯模式和半双工单线通讯。也支持LIN（本地互联网络），智能卡协议和IrDA（红外数据协会）SIR ENDEC规范和modem流控操作（CTSn/RTSn）同时还支持多机通讯方式。

可以使用DMA实现多缓冲区设置，从而能够支持高速数据通讯。

- 全双工异步通信

- 16-byte接收和发送FIFOs

- 兼容16C550标准

- 可程序设计接收缓冲触发点

- 支持各信道独立波特率可程序设计

- 支持自动波特率检测

- 十二个中断源

- 可与DMA使用

利用 DMA 功能将收/发字节缓冲到保留的SRAM 空间

- 内置小数波特率发生器，覆盖范围广的波特率不需要特定值的外部晶体

可编程收发波特率高达3MHz，最低可达732Hz(时钟频率为16MHz)

- 支持硬件自动流控制/流控制功能（CTSn、RTSn），RTSn控制流触发点可程序设计

Modem 硬件自動控制

RS485 發送始能控制

- 支持CTSn唤醒功能

- 支持IrDA SIR模式

支持3/16位周期调制

- 支持RS-485

支持9-位模式

多处理器通信

- 完全可程序设计的串行接口特性

可程序设计数据位个数，即5-,6-,7-,8-,9-位

校验位，奇、偶、无校验或者固定校验位生成和检测可程序设计

停止位长度可程序设计：1，2位，在智能卡模式中支持0.5，1.5位

可设置高位在前或低位在前

- 单线半双工通讯

- 交換Tx/Rx pin 配置

- LIN主机的断开信号发送能力和LIN从机的断开信号检测能力

将UART设置为LIN模式时，有13位的断开信号发生器与断开信号检测功能

- 智能卡模式

支持ISO/IEC7816-3标准定义的T=0和T=1智能卡异步协议

智能卡使用的1.5停止位长度

- 支持ModBus通讯

超时检测功能

- CR/LF字符识别

- 杂讯侦测

结构框图

图 10-1 UART框图

寄存器映射

UART1基地址：0x4002_3000，大小4KB。

UART2基地址：0x4002_4000，大小4KB。

表 10-1 寄存器映射(UART)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBR | 0x000 | R/W | 接收缓冲寄存器 | 0x0000 0000 |
| TBR | 0x004 | R/W | 发送缓冲寄存器 | 0x0000 0000 |
| BRR | 0x008 | R/W | 波特率寄存器 | 0x0000 0000 |
| LCR | 0x00C | R/W | 线路控制寄存器 | 0x0000 0000 |
| MCR | 0x010 | R/W | 状态控制寄存器 | 0x0000 0000 |
| CR | 0x014 | R/W | 控制寄存器 | 0x0000 0000 |
| RTOR | 0x018 | R/W | 接收器超时寄存器 | 0x0000 0000 |
| FCR | 0x01C | R/W | FIFO控制寄存器 | 0x0000 0000 |
| SR | 0x020 | R/W | 状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| IER | 0x024 | W | 中断启用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IDR | 0x028 | W | 中断禁用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IVS | 0x02C | R | 中断有效状态 | 0x0000 0000 |
| RIF | 0x030 | R | 原始中断标志 | 0x0000 0000 |
| IFM | 0x034 | R | 中断标志已屏蔽 | 0x0000 0000 |
| ICR | 0x038 | W | 中断清除寄存器 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

UART接收寄存器(rbr)

表 10-2 UART接收寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | RBR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 10-3 UART接收寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RBR | 31:0 | 接收数据寄存器 |

UART发送寄存器(tbr)

表 10-4 UART发送寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | TBR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 10-5 UART发送寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| TBR | 31:0 | 发送数据寄存器 |

UART波特率控制寄存器(brr)

表 10-6 UART波特率控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | BRR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 10-7 UART波特率控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BRR | 31:0 | 波特率寄存器 只有在UART没有发送和接收时可以执行写操作 |

UART线路控制寄存器(lcr)

表 10-8 UART线路控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RTO_SEL | SWAP | TXINV | RXINV | DATAINV | MSBFIRST | RTOEN | BRWEN | BC | RXEN | PS | PE | STOP | DLS |  |

表 10-9 UART线路控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:15 | 保留 |
| RTO_SEL | 14 | 接收超时选择 0：CPU 1：DMA |
| SWAP | 13 | 交换TX/RX引脚 0：禁用 1：使能 |
| TXINV | 12 | TX引脚主动电平反转 0：TX引脚信号使用标准逻辑电平(VDD=1/idle，Gnd=0/标记） 1：TX引脚信号值被倒置。(VDD =0/mark, Gnd=1/idle). |
| RXINV | 11 | RX引脚主动电平反转 0：RX引脚信号使用标准逻辑电平(VDD=1/idle，Gnd=0/标记） 1：RX引脚信号值被倒置。(VDD =0/mark, Gnd=1/idle). |
| DATAINV | 10 | 二进制数据反演 0：数据寄存器的逻辑数据以正/直接发送/接收逻辑(1=H, 0=L) 1：数据首先通过MSB（位8/7/6/5）传输/接收，紧接着开始b |
| MSBFIRST | 9 | 最高优先 0：数据发送或者接收时，低bit优先 1：数据发送或者接收时，高bit优先 |
| RTOEN | 8 | 超时功能使能 0：禁用，1：使能 |
| BRWEN | 7 | 波特率写使能 0：不可用操作BRR寄存器 1：可以更新BRR寄存器 |
| BC | 6 | Break功能控制 0：禁用，1：使能 |
| RXEN | 5 | 接收使能 0：禁用，1：使能接收 |
| PS | 4 | 奇偶校验选择位 0：奇校验，1：偶校验 |
| PE | 3 | 奇偶校验使能位 0：禁用奇偶校验，1：使能奇偶校验 |
| STOP | 2 | 停止位 正常模式下： 0: 1 Stop bit 1: 2 Stop bit(if DLS[1:0]=11, it will be 1.5 Stop bit) 智能卡模式下： 0: 0.5 Stop bit 1: 1.5 Stop bit |
| DLS | 1:0 | 数据长度选择 00: 8-bit 数据格式 01: 7-bit数据格式 10: 6-bit数据格式 11: 5-bit数据格式t Note: 9-bit 数据格式用于 RS485 |

UART模式控制寄存器(mcr)

表 10-10 UART模式控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  | HDSEL | CLKEN | SCCNT |  |  | SCNACK | SCEN | ABRRS | ABRMOD |  | ABREN | DMAEN | LINBDL | BKREQ | LINEN | AADINV | AADDIR | AADNOR | AADEN | RTSCTRL | AFCEN | LBEN | IREN |

表 10-11 UART模式控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:23 | 保留 |
| HDSEL | 22 |  |
| CLKEN | 21 | 智能卡模式时钟使能 0：禁用 1：使能 |
| SCCNT | 20:18 | 智能卡自动重试次数 0：禁用重传输-在传输中没有自动重传输方式 1~7：自动重新传输尝试的次数（在令之前错误 |
| SCNACK | 17 | 智能卡NACK模式 0：禁用奇偶校验错误时的NACK传输 1：使能奇偶校验错误时的NACK传输 |
| SCEN | 16 | 智能卡模式使能 0：禁用，1：使能 |
| ABRRS | 15 |  |
| ABRMOD | 14:13 | 自动波特率模式 0：模式0检测下降边缘到第二个下降边缘 1：模式1检测下降边缘到第一上升边缘 2：模式2检测下降边缘到第一上升边缘 3：保留 |
| ABREN | 12 | 自动波特率功能使能 0：禁用， 1：使能 |
| DMAEN | 11 | DMA功能使能 0：禁用，1：使能 |
| LINBDL | 10 | LIN模式break方向长度 0:10-bit break长度 1:11-bit break长度 |
| BKREQ | 9 | LIN模式break请求 写入1到这个位设置请求发送中断，尽快发射机可用。 |
| LINEN | 8 | LIN模式使能位 0：禁用，1：使能 |
| AADINV | 7 | 自动地址检测反转 0：不反转，1：反转 |
| AADDIR | 6 |  |
| AADNOR | 5 |  |
| AADEN | 4 | 自动地址检测操作使能 0：禁用，1：使能 |
| RTSCTRL | 3 | RTSn控制位 0：RTSn电平为1， 1：RTSn电平为0 |
| AFCEN | 2 | 自动流控功能 0：禁用，1： 使能 |
| LBEN | 1 | 回环功能使能 0：禁用，1：使能 |
| IREN | 0 | lrDA模式使能 0：禁用，1：使能 |

UART控制寄存器(cr)

表 10-12 UART控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | GT |  |  |  |  |  |  |  | PSC |  |  |  |  |  |  |  | DLY |  |  |  |  |  |  |  | ADDR |  |  |  |  |  |  |  |

表 10-13 UART控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| GT | 31:24 | 保护时间值 |
| PSC | 23:16 | 预分频值 |
| DLY | 15:8 | 延时时间 包含一个方向控制RTSn延迟值。此寄存器工作在 根据除数位的数量与一个8位计数器结合持续时间 |
| ADDR | 7:0 | 地址匹配值 |

UART接收超时寄存器(rtor)

表 10-14 UART接收超时寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  | RTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 10-15 UART接收超时寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BLEN | 31:24 | Block length |
| RTO | 23:0 | 超时时间设置 23Bit(UART)，8Bit(UART)。 |

UART管道控制寄存器(fcr)

表 10-16 UART管道控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TXFL |  |  |  |  | RXFL |  |  |  |  | TXTL |  | RXTL |  | -- | TFRST | RFRST | FIFOEN |

表 10-17 UART管道控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:18 | 保留 |
| TXFL | 17:13 | 接收FIFO剩余数据 是由硬件设置，表示发送FIFO中剩余数据 |
| RXFL | 12:8 | 接收FIFO剩余数据 是由硬件设置，表示接收FIFO中剩余数据 |
| TXTL | 7:6 | 发送FIFO触发阈值 0：1-byte 1：2-byte 2：4-byte 3：8-byte |
| RXTL | 5:4 | 接收FIFO触发阈值 0：1-byte 1：4-byte 2：8-byte 3：14-byte |
| Reserved | 3 | 保留 |
| TFRST | 2 | 发送FIFO reset 0：无效，1：复位发送FIFO的指针 |
| RFRST | 1 | 接收FIFO reset 0：无效，1：复位接收FIFO的指针 |
| FIFOEN | 0 | FIFO功能使能 0：禁用 1：使能 |

UART状态寄存器(sr)

表 10-18 UART状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTS | DCTS | RFF | RFNE | TFEM | TFNF | BUSY | RFE | TEM | TBEM | BF | FE | PE | OE | DR |

表 10-19 UART状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:15 | 保留 |
| CTS | 14 | 发送接触 |
| DCTS | 13 | Delta清除 |
| RFF | 12 | 接收FIFO满 |
| RFNE | 11 | 接收FIFO不空 |
| TFEM | 10 | 发送FIFO空 |
| TFNF | 9 | 发送FIFO不满 |
| BUSY | 8 | UART繁忙 |
| RFE | 7 | 接收FIFO错误 |
| TEM | 6 | 数据发空 |
| TBEM | 5 | 发送BUFF空 |
| BF | 4 | Break中断 |
| FE | 3 | 数据帧错误 |
| PE | 2 | 极性错误 |
| OE | 1 | 超时错误 |
| DR | 0 | 数据状态 0：没有数据，1：数据准备好 |

UART中断使能寄存器(ier)

表 10-20 UART中断使能寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CM | EOB | TC | LINBK | ABTO | ABE | BUSY | RTO | MDS | RXS | TXS | RXRD |

表 10-21 UART中断使能寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| CM | 11 | 字符匹配中断启用 0：无效，1：使能 |
| EOB | 10 | 块结束中断启用 0：无效，1：使能 |
| TC | 9 | 发送完成中断使能 0：无效，1：使能 |
| LINBK | 8 | LIN break方向中断使能 0：无效，1：使能 |
| ABTO | 7 | 自动波特率超时中断使能 0：无效，1：使能 |
| ABE | 6 | 自动波特率结束中断使能 0：无效，1：使能 |
| BUSY | 5 | 繁忙中断使能 0：无效，1：使能 |
| RTO | 4 | 超时中断使能 0：无效，1：使能 |
| MDS | 3 | Modem模式中断使能 0：无效，1：使能 |
| RXS | 2 | 接收的中断状态使能 0：无效，1：使能 |
| TXS | 1 | 发送的中断状态使能 0：无效，1：使能 |
| RXRD | 0 | 接收中断使能 0：无效，1：使能 |

UART中断关闭寄存器(idr)

表 10-22 UART中断关闭寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CM | EOB | TC | LINBK | ABTO | ABE | BUSY | RTO | MDS | RXS | TXS | RXRD |

表 10-23 UART中断关闭寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| CM | 11 | 字符匹配中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| EOB | 10 | 块结束中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| TC | 9 | 发送完成中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| LINBK | 8 | LIN break方向中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| ABTO | 7 | 自动波特率超时中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| ABE | 6 | 自动波特率结束中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| BUSY | 5 | 繁忙中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| RTO | 4 | 超时中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| MDS | 3 | Modem模式中断关闭 0：无效，1：关闭 |
| RXS | 2 | 接收的中断状态关闭 0：无效，1：关闭 |
| TXS | 1 | 发送的中断状态关闭 0：无效，1：关闭 |
| RXRD | 0 | 接收中断关闭 0：无效，1：关闭 |

UART中断有效状态寄存器(ivs)

表 10-24 UART中断有效状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CM | EOB | TC | LINBK | ABTO | ABE | BUSY | RTO | MDS | RXS | TXS | RXRD |

表 10-25 UART中断有效状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| CM | 11 | 字符匹配中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| EOB | 10 | 块结束中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| TC | 9 | 发送完成中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| LINBK | 8 | LIN break方向中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| ABTO | 7 | 自动波特率超时中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| ABE | 6 | 自动波特率结束中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| BUSY | 5 | 繁忙中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| RTO | 4 | 超时中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| MDS | 3 | Modem模式中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| RXS | 2 | 接收的中断状态有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| TXS | 1 | 发送的中断状态有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |
| RXRD | 0 | 接收中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |

UART中断标志状态寄存器(rif)

表 10-26 UART中断标志状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CM | EOB | TC | LINBK | ABTO | ABE | BUSY | RTO | MDS | RXS | TXS | RXRD |

表 10-27 UART中断标志状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| CM | 11 | 字符匹配中断有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| EOB | 10 | 块结束中断启用 0：无效标志，1：有效标志 |
| TC | 9 | 发送完成中断有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| LINBK | 8 | LIN break方向中断有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| ABTO | 7 | 自动波特率超时中断有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| ABE | 6 | 自动波特率结束中断有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| BUSY | 5 | 繁忙中断有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| RTO | 4 | 超时中断有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| MDS | 3 | Modem模式中断有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| RXS | 2 | 接收的中断状态有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| TXS | 1 | 发送的中断状态有效标志 0：无效标志，1：有效标志 |
| RXRD | 0 | 接收中断有效状态 0：无效状态，1：有效状态 |

UART中断屏蔽寄存器(ifm)

表 10-28 UART中断屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CM | EOB | TC | LINBK | ABTO | ABE | BUSY | RTO | MDS | RXS | TXS | RXRD |

表 10-29 UART中断屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| CM | 11 | 字符匹配中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| EOB | 10 | 块结束中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| TC | 9 | 发送完成中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| LINBK | 8 | LIN break方向中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| ABTO | 7 | 自动波特率超时中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| ABE | 6 | 自动波特率结束中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| BUSY | 5 | 繁忙中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| RTO | 4 | 超时中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| MDS | 3 | Modem模式中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| RXS | 2 | 接收的中断状态标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| TXS | 1 | 发送的中断状态标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |
| RXRD | 0 | 接收中断标志屏蔽 0：无效，1：屏蔽 |

UART中断清除寄存器(icr)

表 10-30 UART中断清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CM | EOB | TC | LINBK | ABTO | ABE | BUSY | RTO | MDS | RXS | TXS | RXRD |

表 10-31 UART中断清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:12 | 保留 |
| CM | 11 | 字符匹配中断清除 0：无效，1：清除 |
| EOB | 10 | 块结束中断清除 0：无效，1：清除 |
| TC | 9 | 发送完成中断清除 0：无效，1：清除 |
| LINBK | 8 | LIN break方向中断清除 0：无效，1：清除 |
| ABTO | 7 | 自动波特率超时中断清除 0：无效，1：清除 |
| ABE | 6 | 自动波特率结束中断清除 0：无效，1：清除 |
| BUSY | 5 | 繁忙中断清除 0：无效，1：清除 |
| RTO | 4 | 超时中断清除 0：无效，1：清除 |
| MDS | 3 | Modem模式中断清除 0：无效，1：清除 |
| RXS | 2 | 接收的中断状态清除 0：无效，1：清除 |
| TXS | 1 | 发送的中断状态清除 0：无效，1：清除 |
| RXRD | 0 | 接收中断清除 0：无效，1：清除 |

外部中断/事件控制器(EXTI)

概述

扩展中断和事件控制器(EXTI)通过可配置的和直接的事件输入（行）来管理CPU和系统唤醒。它向电源控制提供唤醒请求，并向CPU NVIC生成中断请求，向CPU事件输入生成事件。对于CPU，需要一个额外的事件生成块(EVG)来生成CPU事件信号。

EXTI唤醒请求允许系统从停止模式中被唤醒。

中断请求和事件请求生成也可以在运行模式中使用。

EXTI的主要功能是：

系统会在任何输入唤醒标志事件上被唤醒

可配置的事件（来自I/O，没有关联中断挂起状态位的外设，或产生脉冲的外设）

-可选择的主动触发边缘

-独立的上升和下降边缘中断等待状态位

-个人中断和事件生成掩码，用于调节CPU唤醒，中断和事件生成

-软件触发可能性直接事件（从外围设备有一个相关的标志和中断等待状态位）

-固定上升边缘主动触发

-EXTI没有中断等待状态位

-个人中断和事件生成面具调节CPU唤醒和事件生成

-没有软件触发可能性

I/O端口选择器

寄存器映射

EXTI基地址：0x4002_8000，大小4KB。

11-1 寄存器映射(EXTI)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IER | 0x000 | W | 中断启用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IDR | 0x004 | W | 中断禁用寄存器 | 0x0000 0000 |
| IVS | 0x008 | R | 中断有效状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| RIF | 0x00C | R | 原始中断标志状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| IFM | 0x010 | R | 中断标志屏蔽状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| ICR | 0x014 | W | 中断清除寄存器 | 0x0000 0000 |
| RTS | 0x018 | R/W | 上升的边缘触发器选择寄存器 | 0x0000 0000 |
| FTS | 0x01C | R/W | 落边触发器选择寄存器 | 0x0000 0000 |
| SWI | 0x020 | R/W | 软件中断事件寄存器 | 0x0000 0000 |
| ADTE | 0x024 | R/W | AD触发器启用 | 0x0000 0000 |
| DB | 0x028 | R/W | 输入衰减使能寄存器 | 0x0000 0000 |
| DBC | 0x02C | R/W | 输入取消采样率控制寄存器 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

外部中断使能寄存器(ier)

表 11-2 外部中断使能寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-3 外部中断使能寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断使能位 0：无效，1：中断使能 |

外部中断关闭寄存器(idr)

表 11-4 外部中断关闭寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-5 外部中断关闭寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断关闭位 0：无效，1：中断关闭 |

外部中断有效状态寄存器(ivs)

表 11-6 外部中断有效状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-7 外部中断有效状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断有效状态位 0：中断无效，1：中断有效 |

外部中断标志状态寄存器(rif)

表 11-8 外部中断标志状态寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-9 外部中断标志状态寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断标志状态位 0：未检测到有效中断，1：检测到有效中断 |

外部中断屏蔽寄存器(ifm)

表 11-10 外部中断屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-11 外部中断屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断屏蔽寄存器 0：未屏蔽中断，1：屏蔽中断 |

外部中断清除寄存器(icr)

表 11-12 外部中断清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-13 外部中断清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断清零寄存器 0：无效，1：中断标志清零 |

外部中断上升沿触发寄存器(rts)

表 11-14 外部中断上升沿触发寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-15 外部中断上升沿触发寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>上升沿触发使能位 0：禁止，1：使能 |

外部中断下降沿触发寄存器(fts)

表 11-16 外部中断下降沿触发寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-17 外部中断下降沿触发寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>下降沿触发使能位 0：禁止，1：使能 |

外部中断软件触发寄存器(swi)

表 11-18 外部中断软件触发寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-19 外部中断软件触发寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断软件触发位 0：无操作，1：软件触发 |

外部中断定时器触发寄存器(adte)

表 11-20 外部中断定时器触发寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-21 外部中断定时器触发寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 |  |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断AD触发位 0：无操作，1：软件触发 |

外部中断消抖使能寄存器(db)

表 11-22 外部中断消抖使能寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPIO19 | GPIO18 | GPIO17 | GPIO16 | GPIO15 | GPIO14 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO11 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO8 | GPIO7 | GPIO6 | GPIO5 | GPIO4 | GPIO3 | GPIO2 | GPIO1 | GPIO0 |

表 11-23 外部中断消抖使能寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:20 | 保留 |
| GPIO19~GPIO0 | 19:0 | EXTI<n>中断滤波触发位 0：禁止，1：使能 |

外部中断消抖控制寄存器(dbc)

表 11-24 外部中断消抖控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DBPRE |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | DBCNT |  |  |

表 11-25 外部中断消抖控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:16 | 保留 |
| DBPRE | 15:8 | 外部中断前置滤波选择位 |
| Reserved | 7:3 | 保留 |
| DBCNT | 2:0 | 外部中断去抖滤波选择位 |

集成内部总线接口(I2C)

概述

1路I2C总线，支持快速模式速率可达400Kbps。I2C是两线双向的串列传输总线，提供了一种简单有效的方法来实现设备之间的数据交换。I2C标准是一个多主机总线包括衝突检测与仲裁，如果两个或两个以上的主机试图同时控制总线时，其仲裁可以防止数据损坏。在此提供了标准模式(Sm)、快速模式(Fm)与极快速模式(Fm+)供使用者选择。并且也提供SMBus(系统管理总线)与PMBus(电源管理总线)。

- 可配置为主机或从机(Slave and master modes)

- 多主机模式(Multimaster capability)

- 标准模式(up to 100 kHz)(Standard-mode)

- 快速模式(up to 400 kHz)(Fast-mode)

- 7位元与10位元地址模式(7-bit and 10-bit addressing mode)

- 提供2组7位元从机地址(2个地址，其中一个包括遮罩)(Multiple 7-bit slave addresses (2 addresses, 1 with configurable mask)

- 提供所有7位元地址应答模式(All 7-bit addresses acknowledge mode )

- 提供广播模式(General call)

- 可编程的设置时间和保持时间(Programmable setup and hold times)

- 可选择时脉延长(Optional clock stretching)

- 可配置数位滤波器(Programmable digital noise filters)

- 提供深度为8位元组的TX / RX FIFOs

- 提供SMBus标准(SMBus capability)

- 硬体PEC(封包错误检查)产生与ACK控制(Hardware PEC(Packet Error Checking) generation and verification with ACK

- 命令与数据应答控制(Command and data acknowledgecontrol)

- 提供地址解析协定(Address resolution protocol(ARP) support)

- 提供可选择为主机或设备(Host and Device support)

- 提供SMBus警报(SMBus alert)

- 提供超时和空闲状态检测(Timeouts and idle condition detection)

- 提供PMBus rev 1.1标准(PMBusspecification rev 1.1 compatibility)

寄存器映射

I2C基地址：0x4002_9000，大小4KB。

表 12-1 寄存器映射(I2C)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSET | 0x000 | R/W | I2C控制集寄存器 | 0x0000 0000 |
| CONCLR | 0x004 | W | I2C控制清除寄存器 | 0x0000 0000 |
| SR | 0x008 | R | I2C状态寄存器 | 0x0000 0000 |
| DATA | 0x00C | R/W | I2C数据寄存器 | 0x0000 0000 |
| CLK | 0x010 | R/W | I2C时钟寄存器 | 0x0000 0000 |
| SADR0 | 0x014 | R/W | 从机地址0寄存器 | 0x0000 0000 |
| ADM0 | 0x018 | R/W | 从机地址掩码0寄存器 | 0x0000 0000 |
| XSADR | 0x01C | R/W | x从机地址寄存器 | 0x0000 0000 |
| XADM | 0x020 | R/W | x从机地址掩码寄存器 | 0x0000 0000 |
| SRST | 0x024 | W | 软复位 | 0x0000 0000 |
| SADR1 | 0x028 | R/W | 从机地址1寄存器 | 0x0000 0000 |
| ADM1 | 0x02C | R/W | 从机地址掩码1寄存器 | 0x0000 0000 |
| SADR2 | 0x030 | R/W | 从机地址2寄存器 | 0x0000 0000 |
| ADM2 | 0x034 | R/W | 从机地址掩码2寄存器 | 0x0000 0000 |
| SADR3 | 0x038 | R/W | 从机地址3寄存器 | 0x0000 0000 |
| ADM3 | 0x03C | R/W | 从机地址掩码3寄存器 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

控制设置寄存器(cr_set)

表 12-2 控制设置寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GCAVAL | IEN | I2CEN | STA | STP | IFLG | AAK | SL10VAL | SL7VAL |

表 12-3 控制设置寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:9 | 保留 |
| GCAVAL | 8 | 广播地址寻址模式 0：禁用， 1：使能 |
| IEN | 7 | 中断使能位 0：无效果， 1：使能 |
| I2CEN | 6 | 0：无效果， 1：使能 当EN=1，I2C收到对应的slave地址时会回复ACK，如果 GCE 位使能，收到广播地址时也会回复ACK。如果 EN=0，I2C不会响应任何总线上的地址。 当 I2C在 master 模式下运行时，EN并不需要设置。但是如果EN为0，当仲裁失败时，不论收到的地址是slave地址还是广播地址，返回的状态代码是38h。收到的地址数据仍然能从数据中读取寄存器。 |
| STA | 5 | 当STA写1时，I2C进入master模式并在总线空闲时发送 start信号。如果I2C已经工作在master模式，并且已经发送了一个或多个字节时，会发送一个restart信号。 如果I2C工作在slave模式，把STA位设置为1，I2C将在slave 模式下完成数据传输然后在总线被释放后进入master模式。发送完启动信号后， STA 位会自动清零 |
| STP | 4 | 当I2C工作在master模式时，设置STP为高，会发送停止信号。如果I2C工作在slave模式，设置STP为高，则slave 会认为接收到了停止信号，但不会发送停止信号。 这一比特会自动清零。 |
| IFLG | 3 | 当I2C进入29个状态(参考 STAT 寄存器状态描述)中任何一个状态时，IFLG都会被拉高。只有在状态F8h时， IFLG 不会拉高。 如果IFLG拉高，且IEN位是设置为 1 时，中断信号拉高。当 IFLG 拉高时，SCL 会被一直拉低，数据传输会暂停。当对 IFLG 写零时，中断清除且SCL释放。 |
| AAK | 2 | 如果满足以下其中一个条件，当 AAK 设置为 1 时， I2C 会发送一个 ACK信号（SDA上的低电平）： 1.收到一个匹配的7位从地址或者10位地址模式时的的第一个字节或第二个字节。 2.收到广播地址，并且GCAVAL设置为 1。 3.在 master 或 slave 模式收到数据。 注意：如果AAK为0时，在master 或 slave模式接收到数据字节时，不会发送ACK。 |
| SL10VAL | 1 | I2C 10bit寻址模式 0：禁用， 1：使能 |
| SL7VAL | 0 | I2C 7bit寻址模式 0：禁用， 1：使能 |

控制清除寄存器(cr_clr)

表 12-4 控制清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IEC | I2CENC | STAC | -- | IFLG | AAC | -- |  |

表 12-5 控制清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| IEC | 7 | 写1清除IE，写0无效 |
| I2CENC | 6 | 写1清除I2CEN，写0无效 |
| STAC | 5 |  |
| Reserved | 4 | 保留 |
| IFLG | 3 |  |
| AAC | 2 | 写1清除AAK，写0无效 |
| Reserved | 1：0 | 保留 |

状态寄存器(sr)

表 12-6状态寄存器(sr)

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STATUS |  |  |  |  | -- |  |  |

表 12-7 状态寄存器(sr)定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| STATUS | 7:3 | 反应当前I2C处于何种状态 该寄存器高 5 比特对应不同状态编码：低 3 比特始终为零。状态代码如下所示： 00H：总线错误(master模式) 08H：起始信号发送 10H：重起始信号发送 18H：地址+写标示位传输，收到ACK 20 H：地址+写标示位传输，未收到ACK 28 H：Master模式发送数据，收到ACK 30 H：Master模式发送数据，未收到ACK 38 H：地址或者数据阶段仲裁失败 40 H：地址+读标示位发送，收到ACK 48 H：地址+读标示位发送，未收到ACK 50 H：Master模式收到数据，发送ACK 58 H：Master模式收到数据，未发送ACK 60 H：Slave模式地址+写标示位收到，发送ACK 68 H：Master模式在地址仲裁失败，收到地址+写标示位，发送ACK 70 H：收到广播地址，发送ACK 78 H：Master模式在地址仲裁失败，收到广播地址发送ACK 80 H：收到Slave地址后，收到数据，发送ACK 88 H：收到Slave地址后，收到数据，未发送ACK 90 H：收到广播地址后，收到数据，发送ACK 98 H：收到广播地址后，收到数据，未发送ACK A0 H：在slave模式下收到停止或启动条件 A8 H：收到slave地址+读标示位，发送ACK B0 H：Master模式在地址仲裁丢失，收到slave地址+读标示位，发送ACK B8 H：slave模式发送数据，收到ACK C0 H：slave模式发送数据，未收到ACK C8 H：slave模式发送最后一个字节，收到ACK D0 H：slave模式发送最后一个字节，未收到ACK D8 H：未使用 E0 H：第二个地址字节发送，收到ACK E8 H：第二个地址字节发送，未收到ACK F0 H：未使用 F8 H：空闲态，IFLG未0 |
| Reserved | 29:24 | 保留 |
| TENMS | 23:0 |  |

数据寄存器(dr)

表 12-8 数据寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  |

表 12-9 数据寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| DATA | 7:0 | 发送的数据/发送的从地址或刚刚接收到数据 发送时先发送MSB 无论主从模式，只有在IFLG为1时才能读写 |

时钟寄存器(clk)

表 12-10 时钟寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | M |  |  |  |

表 12-11 时钟寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved |  | 保留 |
| N | 6:4 | 采样频率：sample clk = Pclk/(2^N) |
| M | 3:0 | I2C 主机模式scl频率 scl clk = Pclk/(2^N * (M+1) * 10) |

从机0地址寄存器(sadr0)

表 12-12 从机0地址寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SADR |  |  |  |  |  |  | GCEBAB |

表 12-13 从机0地址寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| SADR | 7:1 | 从机地址(7位寻址模式) |
| GCEBAB | 0 | 广播地址 0：无效， 1：该地址是广播地址 |

从机0地址屏蔽寄存器(adm0)

表 12-14 从机0地址屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASK |  |  |  |  |  |  | -- |

表 12-15 从机0地址屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| MASK | 7:1 | SADR0地址MASK |
| Reserved | 0 | 保留 |

拓展从机地址寄存器(xsadr)

表 12-16 拓展从机地址寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XGCENAB |

表 12-17 拓展从机地址寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:11 | 保留 |
| ADDR | 10:1 | 从机地址(10位寻址模式) |
| XGCENAB | 0 | 广播地址 0：无效， 1：该地址是广播地址 |

拓展从机地址屏蔽寄存器(xadm)

表 12-18 拓展从机地址屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASK |  |  |  |  |  |  | -- |

表 12-19 拓展从机地址屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:11 | 保留 |
| MASK | 10:1 | XSADR地址MASK |
| Reserved | 0 | 保留 |

软件复位寄存器(srst)

表 12-20 软件复位寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | SOFTWARE RESET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 12-21 软件复位寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| SOFTWARE RESET | 31:0 | 写1将I2C模块复位 |

从机1地址寄存器(sadr1)

表 12-22 从机1地址寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ADDR |  |  |  |  |  |  | GCEBAB |

表 12-23 从机1地址寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| SADR | 7:1 | 从机地址(7位寻址模式) |
| GCEBAB | 0 | 广播地址 0：无效， 1：该地址是广播地址 |

从机1地址屏蔽寄存器(adm1)

表 12-24 从机1地址屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASK |  |  |  |  |  |  | -- |

表 12-25 从机1地址屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| MASK | 7:1 | SADR1地址MASK |
| Reserved | 0 | 保留 |

从机2地址寄存器(sadr2)

表 12-26 从机2地址寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SADR |  |  |  |  |  |  | GCEBAB |

表 12-27 从机2地址寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| SADR | 7:1 | 从机地址(7位寻址模式) |
| GCEBAB | 0 | 广播地址 0：无效， 1：该地址是广播地址 |

从机2地址屏蔽寄存器(adm2)

表 12-28 从机2地址屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASK |  |  |  |  |  |  | -- |

表 12-29 从机2地址屏蔽寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| MASK | 7:1 | ADR2地址MASK |
| Reserved | 0 | 保留 |

从机3地址寄存器(sadr3)

表 12-30 从机3地址寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SADR |  |  |  |  |  |  | GCEBAB |

表 12-31 从机3地址寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| SADR | 7:1 | 从机地址(7位寻址模式) |
| GCEBAB | 0 | 广播地址 0：无效， 1：该地址是广播地址 |
| TENMS | 23:0 | 保留 |

从机3地址屏蔽寄存器(adm3)

表 12-32 从机3地址屏蔽寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASK |  |  |  |  |  |  | -- |

表 12-33 从机3地址屏蔽d寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:8 | 保留 |
| MASK | 7:1 | ADR3地址MASK |
| Reserved | 0 | 保留 |

独立看门狗(IWDG)

概述

独立看门狗IWDT，当硬件使能时，时钟强制为独立的32KHz LRC时钟，可用于检测软件和硬件异常，如主时钟停振，程序跑飞不再喂狗等。

- 支持硬件使能和关闭看门狗

芯片配置位CFG_WDTEN位配置为1，则硬件使能IWDT

芯片配置位CFG_WDTEN位配置为0，则通过软件可使能IWDT

硬件使能后不可通过软件关停

硬件使能后IWDT时钟强制为32KHz LRC时钟

- IWDT溢出时间可设定

写入IWDT_LOAD寄存器将重新加载看门狗

溢出时产生IWDT复位

- IWDT中断可唤醒STOP1、2模式

- 在Debug时进入halting mode时，由IWDT_DBGEN关停或使能IWDT （默认为使能），此时原来的控制信号EN不起作用

- 默认8s不喂狗产生复位

寄存器映射

IWDG基地址：0x4002_A000，大小4KB。

表 13-1 寄存器映射(IWDG)

| 寄存器 | 偏移量 | 读/写 | 描述 | 复位值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOAD | 0x00 | W | 计数器重载寄存器 | 0x0002 0000 |
| VALUE | 0x04 | R | 当前计数值寄存器 | 0x0000 0000 |
| CTRL | 0x08 | R/W | 控制寄存器 | 0x0000 000D |
| INICLR | 0x0C | W | 中断标志清除寄存器 | 0x0000 0000 |
| RIS | 0x10 | W | 中断标志寄存器 | 0x0000 0000 |
| … | … | … | … | … |
| LOCK | 0x100 | R/W | 锁寄存器 | 0x0000 0000 |

寄存器说明

计数重载值寄存器(load)

表 13-2 计数重载值寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | LOAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 13-3 计数重载值寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LOAD | 31:0 | 独立看门狗的计数器重载值 计数范围 0x0000_0001~0xFFFF_FFFF。如果为 0， IWDT 不计数。[默认值：0x20000] |

当前计数值寄存器(value)

表 13-4 当前计数值寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | VALUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 13-5 当前计数值寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| VALUE | 31:0 | IWDT 计数器当前值 读取时返回 WWDT 计数器的当前计数值 |

控制寄存器(ctrl)

表 13-6 控制寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLKSEL | RSTEN | INTEN | EN |

表 13-7 控制寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:6 | 保留 |
| CLKSEL | 3 | IWDG计数时钟选择位 0：PCLK， 1：LSI(RC32K) |
| RSTEN | 2 | IWDG复位使能位 0：禁用， 1：使能，IWDG计数到0时，产生复位信号，将芯片复位 |
| INTEN | 1 | IWDG中断使能位 0：禁用， 1：使能，IWDG计数到0时产生中断标志 |
| EN | 0 | IWDG外设使能位 0：禁用，1：使能 |

中断标志清除寄存器(iniclr)

表 13-8 中断标志清除寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | INICLR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 13-9 中断标志清除寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| INICLR | 31:0 | IWDG 中断标志清 0 位 对 IWDG_INTCLR 寄存器进行任意写操作， IWDG 中断标 志位均被清零，计数器重载 IWDG_LOAD 寄存器值，继续递减计数 |

中断标志寄存器(ris)

表 13-10 中断标志寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RIS |

表 13-11 中断标志寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Reserved | 31:1 | 保留 |
| RIS | 0 | IWDG 中断标志位 0：未产生中断, 1：IWDG 计数器计数到 0，产生中断 写寄存器 IWDG_INTCLR，可清除 IWDG 中断标志位 |

锁存寄存器(lock)

表 13-12 时钟配置(clkctrl)寄存器

| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | LOCK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 13-13 时钟配置(stcalib)寄存器定义

| 名称 | 比特 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LOCK | 31:0 | IWDG 寄存器保护状态位 0： IWDG 寄存器处于未保护状态 1： IWDG 寄存器处于保护状态 对 IWDG_LOCK 寄存器写入 0x1ACCE551，被保护的寄存器处于未保护状态；写入其它值，处于保护状态 |